ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

- Внесение изменений

- в Схему территориального планирования

- Кореневского района Курской области

- Курск – 2016 год

ИП Крюкова М.Г. (свидетельство № 409463211200193 от 22 апреля 2009 г.)

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail: pg.grado@yandex.ru

Заказчик: Администрация Кореневского района Курской области

Договор № 11 от 02 ноября 2016 г.

- Внесение изменений

- в Схему территориального планирования

- Кореневского района Курской области

Пояснительная записка

Том 3

Главный архитектор проекта				Ниязов А.Ю.

Разработал		 					Шубин Е.Г.

- Курск – 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

3.1 Цели и задачи территориального планирования	4

3.2 Мероприятия по территориальному планированию

3.2.2	Территориальный прогноз экономического развития

3.2.2.1	Развитие агропромышленного комплекса	8

3.2.2.2	Развитие промышленности	11

3.2.3	Прогноз численности. Трансформация системы расселения	11

3.2.4	Развитие социальной инфраструктуры	14

3.2.5	Функционально-планировочная организация территории района	18

3.2.5.1	Проектная планировочная структура	18

3.2.5.2	Функциональное зонирование территории	20

3.2.5.3	Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)	37

3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	43

3.2.7	Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	47

3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса	48

3.2.9 	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	49

3.2.9.1	Мероприятия по развитию систем водоснабжения	49

3.2.9.2	Мероприятия по развитию систем водоотведения	50

3.2.9.3	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения	51

3.2.9.4	Мероприятия по развитию системы газоснабжения	51

3.2.9.5	Мероприятия по развитию системы электроснабжения	52

3.2.9.6	Мероприятия по развитию систем связи	54

3.2.10	 Мероприятия по охране окружающей среды	54

3.2.10.1	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	54

3.2.10.2	Охрана воздушного бассейна	56

3.2.10.3	Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)	56

3.2.10.4	Особо охраняемые природные территории	61

3.2.10.5	Территориальный анализ природоохранных проблем	62

3.2.10.6	Обеспечение экологического благополучия населения	64

3.2.10.7	Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами	66

3.2.11 Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района	68

## 3.1 Цели и задачи территориального планирования

Главная цель настоящего проекта - пространственная организация территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий - устойчивое развитие территории района на период до 2025 г.

Схема территориального планирования района – это особый вид проектных работ, призванный определить стратегические решения по градостроительной организации территории. Эти решения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования муниципальных образований – генеральными планами поселений и генеральными планами городских округов; правилами землепользования и застройки; документацией по планировке территории, а также специальными тематическими планировочными работами (например, «Схема развития отдыха и туризма», «Схема охраны окружающей среды и рационального природопользования» и т.п.).

Кроме того, Схема территориального планирования  служит основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ (например, «Развитие сети социального обслуживания населения», «Развитие инженерной и транспортной инфраструктур» и др.).

Основная цель настоящего проекта - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории района на период до 2025 г, создание благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов. 	Целями разработки Схемы территориального планирования Кореневского района являются:

- создание градостроительными средствами условий для роста уровня жизни населения и экономики района;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- повышение инвестиционной привлекательности территории;

- рациональное использование всех видов ресурсов, их сохранение и приумножение для будущих поколений;

- создание «гуманной» среды обитания, сохранение и восстановление объектов культурного наследия, существенное улучшение экологической ситуации.

Территориальное планирование направлено на создание предпосылок:

- повышения качества жизни населения посредством принятия на профессиональной основе эффективных решений по пространственной организации обустройства территории;

- устойчивого социального и экономического развития территорий посредством определения основных направлений развития их пространственного каркаса, совершенствования пространственной организации социальных, производственных, транспортных и других инженерных инфраструктур, систем защиты природной и историко-культурной среды;

- повышения эффективности использования территорий посредством зонирования (определяющего пространственное распределение планируемого характера изменений состояния и использования территорий и необходимых для их реализации градостроительных ограничений и регламентов) и районирования (определяющего пространственную организацию территориального управления);

- защиты, связанных с осуществлением градостроительной деятельности прав граждан.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие инфраструктур;

- профессиональной обоснованности решений, подготавливаемых при разработке документов.

Задачи Схемы территориального планирования конкретизировались по следующим направлениям:

1.Определение возможностей района в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики.

2.Проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и территорий.

3.Разработка предложений по территориальному зонированию, функциональному назначению зон и режимов их содержания и использования.

4.Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса района – системы транспортных связей для максимальной организации выхода Кореневского района в ключевые хозяйственно-экономические центры Курской области.

5.Прогнозирование базовых параметров развития территории – численность населения района, численность городского и сельского населения, сферы занятости; объемы строительства и пр.

6.Выделение системы расселения высоких рангов, определение их роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по сельскому расселению, его возможной реконструкции.

Особое внимание уделяется выявлению главных зон расселенческого каркаса района.

7.Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Кореневского района и рациональному использованию природных ресурсов в контексте средозащитных и средоформирующих функций (большой водораздел, биосферные функции природных комплексов, сохранение всех видов ресурсов, в особенности водных и лесных). Предложения по природоохранным территориям.

8.Формирование предложений по восстановлению, сохранению и современному использованию историко-культурного наследия Кореневского района

9.Основные направления развития социальной сферы, расчёты основных экономико-градостроительных параметров.

10.Принципиальные направления реконструкции и развития инженерных систем (водоснабжение, канализация, энергоснабжение и др.), систем связи и телекоммуникаций, основные мероприятия по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Базовые принципы разработки схемы территориального планирования

Кореневский район обладает рядом конкурентных преимуществ и факторов, лимитирующих его развитие. Среди важнейших следует назвать его положение в центро-периферийной системе Курской области, пространственное положение относительно важнейших экономических центров, транспортную освоенность территории, демографический и трудоресурсный потенциал. При практически сплошной освоенности территории в районе можно выделить явные ядра экономического и социального развития и периферийные территории, отстающие в своем развитии. Целью создания данной схемы является определение перспектив и оптимальных путей развития отдельных частей района в соответствии со схемой территориального планирования Курской области.

Миссией создания территориальной схемы Кореневского района является сохранение и обеспечение повышения качества жизни населения района. Что подразумевает обеспечение для населения равного доступа к социальным и экономическим благам, обеспечение социальной устойчивости путем развития образования, здравоохранения, учреждений досуга и обеспечение доступа к оплачиваемому труду.

Основными целевыми установками при разработке схемы служили:

- обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг за счет повышения мобильности и качества системы обслуживания и мобильности населения;

- приоритет в экономическом развитии на привлечение любых частных инвестиций с целью обеспечения населения рабочими местами непосредственно на территории района;

- максимальное использование возможностей для комплексирования производства, выстраивания на территории района технологических цепочек с целью снижения как финансовых, так и материальных издержек и максимизации дохода и прибыли на территории района;

- принцип разделения ответственности за социокультурную среду между властью и бизнесом. При сохранении общего доступа инвесторов в район создание более благоприятных условий для инвесторов, проявляющих социальную активность: участвующих в программах подготовки и переподготовки кадров на территории Курской области, способствующих формированию благоприятной социокультурной среды в местах их функционирования и проживания сотрудников;

- оптимизация бюджетных расходов; усиление целевой функции использования средств, минимизация бюджетных затрат при усилении их адресности.

Данные принципы легли в основу разработки мероприятий пространственного развития отдельных отраслей и района в целом.

Планирование социально-экономического развития района осуществляется на основе тенденций трансформации наиболее важных факторов для Кореневского района, рассматриваемых ниже.

Факторы внешней среды

- изменение общей экономической ситуации в Российской Федерации и в частности ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, составляющей основу экономики района (зерно, сахар, мясо);

- положение района в центро-периферийной системе Курской области. Интенсивность развития экономических центров Курской области и Центрально-Черноземного макрорегиона;

- развитие субурбанизационных процессов в Курской области.

Факторы внутренней среды

- уровень развития транспортной системы района;

- демографическая ситуация и социальный фон в районе;

- изменение уровня технологической и организационной интеграции экономических субъектов на территории района;

- изменение пространственных диспропорций в уровне социально-экономического развития в районе.

### 3.2. Мероприятия по территориальному планированию

### 3.2.1	Территориальный прогноз экономического развития

#### 3.2.2.1	Развитие агропромышленного комплекса

Перспективные направления пространственного развития агропромышленного комплекса

Основная цель территориального планирования (в соответствии со схемой территориального планирования Курской области) заключается в создании эффективного механизма функционирования отрасли на основе имеющегося потенциала для увеличения производимой продукции и обеспечении её сбалансированного развития на территории района.

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:

- формирование законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства перерабатывающих предприятий и организации потребительских кооперативов;

- развитие хозяйств различных форм собственности и различной специализации;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;

- улучшение качества жизни в селе путём разработки и реализации целевых подпрограмм социального и инженерного характера;

- рационализация и комплексное использование земельных и водных ресурсов на основе экологического баланса системы «природа – общество – хозяйство».

Кореневский район имеет ряд важных природных и социально-экономических особенностей, которые являются основополагающими при разработке территориального планирования агропромышленного комплекса:

- высокий природно-ресурсный потенциал (агроклиматические условия, почвы);

- высокая доля сельского и сельскохозяйственного населения;

- потенциал сбыта сельскохозяйственной продукции;

- разветвленная дорожная сеть, как предпосылка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Дальнейшее развитие аграрной сферы Кореневского района во многом будут определять стратегии развития основных компаний – собственников сельскохозяйственных предприятий. Их приоритеты во многом зависят от потребностей рынка. Тем не менее, можно выделить основные направления развития отрасли:

- Постепенное обновление основных фондов в сельском хозяйстве, интенсификация производства.

- Развитие высокотоварного растениеводства, ориентированного на наиболее востребованные на рынке культуры: зерновые продовольственного (крупяные культуры) и фуражного назначения, сахарную свёклу

- Развитие высокоинтенсивного животноводства, чему способствует наличие кормовой базы и удобное транспортное положение района, что способствует сбыту продукции на наиболее ёмких рынках Курска, Белгорода и других крупных городов. Одним из перспективных направлений для района может стать производство «нетрадиционных» видов животноводческой продукции, ориентированной на столичные рынки: мясо кролика, индейки, мясо и яйцо перепелов.

Развитие растениеводства. Постепенно ожидается увеличение производства ячменя для кормовых целей. Производство продовольственной пшеницы сохранится на существующем уровне, возможно, с небольшим увеличением. Площади посевов сахарной свёклы сохранятся, объёмы производства будут зависеть от потребностей сахарных заводов Курской области.

При этом, существует ряд обстоятельств, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие растениеводства. В перспективе возможна интеграция хозяйств одной специализации, расположенных на близлежащих территориях. Целью интеграции хозяйств в рамках одного агропромышленного холдинга является возможность выстраивать системы севооборотов наиболее удобным способом в условиях современной специализации холдингов, не привязываясь к границам существовавших ранее хозяйств. Интеграция КФХ возможна в целях совместного приобретения сельскохозяйственной техники и получения займов для развития хозяйств. Объединение ЛПХ возможно для организации сбыта их продукции.

При любом сценарии развития сельского хозяйства района важно сохранить природное плодородие почв. Поэтому непременным условием организации сельскохозяйственного производства должно оставаться соблюдение всех норм обработки почв, внесения удобрений. Необходимо регулярное проведение лесо- и фитомелиоративных работ, проведение мероприятий по снего- и водозадержанию, принятие мер в целях предотвращения ветровой эрозии. Также важно строгое соблюдение севооборотов, это способствует естественному восстановлению почв, кроме того, зернобобовые культуры, участвующие в севооборотах, являются хорошим кормом для скота.

Перспективы развития животноводства. Продолжится увеличение поголовья свиней, спустя некоторое время возрастёт поголовье КРС. Этому способствует надёжная кормовая база, представленная полевым кормопроизводством и отходами сахарного завода. Есть перспективы развития птицеводства.

Современные потребности рынка сельскохозяйственной продукции и его структура способствуют развитию свиноводства. Эта отрасль уже получила развитие по всей территории Черноземной России, в том числе и в Курской области. Однако, российский рынок насыщен мясом свинины, вследствие чего потенциал развития отрасли ограничен (при сохранении современных тенденций строительство дополнительных свинокомплексов нецелесообразно).

Особое внимание следует уделить потенциальному негативному воздействию крупных свиноводческих предприятий на экологическое состояние окружающих территорий. В первую очередь, на кислотную среду почв и приземные слои атмосферного воздуха.

Возможно, не менее прибыльным спустя определённое время окажется разведение КРС мясомолочных пород. Так как и в Курской области, и на территории значительной части России ощущается дефицит мяса КРС, молокоперерабатывающие предприятия нуждаются в сырье. Поэтому в районе в среднесрочной перспективе возможен рост поголовья КРС как за счёт развития существующих предприятий, так и за счёт строительства новых комплексов.

Развитие аграрного производства предполагает дальнейшую экспансию крупных агропромышленных компаний в хозяйство района. Поэтому ожидается дальнейшее перераспределение земельных владений, уменьшение количества фермерских хозяйств и занимаемых ими площадей. Самостоятельные сельскохозяйственные предприятия будут развиваться в соответствии с потребностями рынка в различных видах продукции. Ожидается восстановление и увеличение животноводческой составляющей их производства. В структуре произведённой в районе сельскохозяйственной продукции предполагается снижение доли продукции КФХ; ЛПХ сохранят за собой малотоварное производство овощей и картофеля, снизится их доля в производстве животноводческой продукции. Для поддержания хозяйств населения важно обеспечение транспортной доступности ко всем населённым пунктам района, а также развитие заготовительной сети.

#### 3.2.2.2	Развитие промышленности

Современный уровень развития промышленности не вполне соответствует потенциалу развития района. В первую очередь, это касается переработки сельскохозяйственной продукции. В связи с перспективами развития свиноводства и КРС, в районе необходимо развивать мясоперерабатывающее производство и модернизировать молокопереработку.

В районе высокий показатель использования площади обрабатываемых земель, растет показатель произведенной сельскохозяйственной продукции. Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Кореневского района, а также соседствующих с ним муниципальных образований, возможны и другие варианты развития промышленной функции района в непосредственном взаимодействии с сельскохозяйственными производителями. Например, вероятно развитие зерноперерабатывающих предприятий с учетом зерновой специализации района и улучшение ситуации в отрасли.

Еще одним путем развития промышленности Кореневского района является восстановление предприятий закрытых в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Наряду с предпосылками перспективного развития промышленности в Кореневском районе существуют и его ограничения. Прежде всего, это то, что плодородные почвы района и благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства во многом препятствуют реализации крупномасштабных промышленных проектов, затрагивающих вопрос перевода земель из одной категории в другую.

### 3.2.3	Прогноз численности. Трансформация системы расселения

Прогноз численности населения

Имеющиеся демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности населения Кореневского района.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2020 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Прогнозные расчёты были выполнены когортно-компонентным методом. Расчётная численность населения и возрастно-половой состав населения были определены на 3 даты: 2010 г. (первая очередь реализации Схемы), 2015 и 2020 гг. (расчётный срок реализации Схемы).

В основу «инерционного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей. Согласно этой гипотезе, до 2020 г. будет происходить медленное повышение рождаемости до уровня 1,55, повышаться продолжительность жизни (на 2,5 года у мужчин и на 1,5 года у женщин), постепенно к нулевому сальдо будет приведён баланс миграционных потоков.

«Инновационный» сценарий основывался на более существенном росте рождаемости – до 1,7 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни на 5 и 3 года соответственно у мужчин и женщин, формировании условий для миграционного прироста (до нулевой отметки в течение первой очереди реализации схемы и до положительно сальдо на расчётный срок). Для обоих сценариев прогнозировалось незначительное повышение возраста матери.

Таблица 1 - Предполагаемое изменение численности населения Кореневского района и Курской области 2008-2020 гг. (тыс.чел.)

|  |  | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | Индекс роста 2020/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инерционный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1133,1 | 1078,8 | 1026,8 | 88,33% |
|  | Кореневский район | 19,2 | 18,8 | 16,5 | 15,5 | 80,70% |
| Инновационный сценарий | Курская область | 1162,4 | 1149,1 | 1119,7 | 1092,1 | 93,95% |
|  | Кореневский район | 19,2 | 19,1 | 17,9 | 17 | 88,54% |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что даже при некотором улучшении демографических показателей (в соответствии с современными тенденциями) численность населения района продолжит резко снижаться. За следующие 12 лет сокращение численности составит 15,1%.

При инновационном сценарии численность населения также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2020 г. сокращение численности населения составит 11,5%.

Рисунок 1 - Прогноз возрастной структуры населения Кореневского района до 2020 г.

На первом этапе реализации схемыв районе будет расти доля населения в трудоспособном возрасте и старше, одновременно будут сокращаться численность и доля населения моложе трудоспособного возраста. Однако, в дальнейшем достаточно интенсивно начнет сокращаться население именно в трудоспособном возрасте. Ярко проявится тенденция роста населения моложе трудоспособного возраста, но численность этой возрастной группы останется прежней. В рассматриваемый период при реализации инновационного сценария будет происходить существенное сокращение количества и доли населения в трудоспособном возрасте.

Необходимо отметить, что Кореневский район переживает кризис демографической ситуации уже сейчас.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей.

Для Кореневского района важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на территории района, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, иначе реализация инновационного сценария будет невозможна.

Трансформация системы расселения

В настоящее время для Кореневского района характерен процесс концентрации населения в средних и крупных населенных пунктах (с численностью населения свыше 500 человек). В среднесрочной перспективе даже крупные населенные пункты не смогут избежать снижения численности населения, однако более высокое качество среды жизни в этих населенных пунктах будет способствовать внутренним миграциям. В результате перспективы развития данной группы населенных пунктов более благоприятные.

Чтобы выделить населенные пункты, обладающие большими перспективами развития, которые, как следствие, должны стать (или сохранить статус) центрами социальной инфраструктуры, была проведена типология. В качестве критерия для оценки демографического потенциала был выбран показатель средней людности домохозяйств. (рассчитан как отношение количества жителей к числу хозяйств). Как известно, населенные пункты большей людности изначально обладают более высокими стартовыми позициями, в них проще организовать производство, разместить объекты сферы обслуживания или сохранить элементы социальной инфраструктуры (численность работников и потребителей выше), поэтому в качестве второго параметра была выбрана современная численность населения.

К наиболее перспективным, с точки зрения экономического развития и социальной ситуации, относятся населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек: районный центр – поселок Коренево, село Коренево. Районный центр Коренево останется базовым для всей социальной инфраструктуры района.

Вторым уровнем иерархии и второй группой по потенциалу являются с.Ольговка, с.Кремяное, с.Толпино, с.Пушкарное, с.Снагость.

Населенные пункты, обладающие высоким демографическим потенциалом и недостаточным валовым потенциалом трудовых ресурсов, в перспективе могут стать поставщиками трудовых ресурсов для населенных пунктов других категорий или источником внешних трудовых миграций.

### 3.2.4	Развитие социальной инфраструктуры

Образование

Сфера образования в Кореневском районе представлена 18 общеобразовательными школами и 10 дошкольными учреждениями.

На протяжении последних лет в районе в целом сохраняется сеть общеобразовательных учреждений. Всего на территории района по состоянию 2016 г. обучается 1873 ученика.

Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений составила 671 человек.

Из 18 школ района 16 являются средними, 2 – основными общеобразовательными школами. Только пять школ в районе имеют численность учащихся свыше 100 человек. Эти же школы имеют неплохие показатели средней наполняемости классов (свыше 10 учащихся в одном классе). Крупными являются «Кореневская СОШ №1» (п.Коренево) и «Кореневская СОШ №2» (с.Коренево).

Территориальная организация образования

Основой концепции территориальной организации образовательного процесса в районе является принцип доступности качественных базовых образовательных услуг. Данное условие должно быть обеспечено через повышение мобильности системы образования.

Принципы организации образовательного процесса:

- Среднее профессиональное и высшее образование население района получает в областном центре, и райцентрах соседних районов г.Рыльск, г.Льгов. Этому способствует высокая мобильность населения района (относительная территориальная близость, наличие автомобильного и ж/д сообщения). Важнейшим моментом становится стимулирование населения к возвращению в район после получения образования.

- В районе постепенно должны закрыться малокомплектные школы (до 2020 г. все школы с численностью учеников менее 30 человек). Большая часть школ сохраняются как основные школы (обучение школьников до 9 класса). После 9 класса они переходят в базовые школы. Выделяются базовые школы, обладающие лучшей материально-технической базой, преподавательским составом, возможностями организации более качественного учебного процесса. Эти школы становятся центром приема детей из основных школ на 10 и 11 классы. Подобными школами могут стать средние образовательные школы района.

Осуществлению данных мероприятий должна предшествовать реализация двух программ:

- Во-первых, обеспечение базовых школ автобусами, пригодными для перевозки детей, оборудование в школах мест для автобусов. Целесообразно объединение всего автобусного хозяйства района в одну организацию, с единым руководством, помещениями и оборудованием для ремонта. При организации автобусного хозяйства необходимо предусмотреть возможность использования автобусов не только для перевозки детей из школы в школу, но и для выездов школьников на экскурсии, использование автобусов в общественных целях муниципальными образованиями. При компоновке структуры автобусного парка необходимо предусмотреть возможные пассажиропотоки (часть автобусов может быть малой вместительности).

- Во-вторых, это осуществление ремонта и модернизации в первую очередь базовых школ. Эти школы должны быть обеспечены наиболее современным оборудованием для образовательного процесса.

Дошкольное образование должно развиваться в рамках гибкой системы «детский сад-школа». В настоящее время потребность в дошкольных учреждениях остро стоит в ряде населенных пунктов, однако, через несколько лет количество детей вновь сократится (об этом свидетельствуют демографические тенденции) и содержание этих фондов станет неэффективным. В то же время трансформация части школьных помещений под детский сад и в дальнейшем их возвращение в процесс школьного обучения (после перехода детей в школьный возраст) позволит обеспечить все возрастные группы детей образовательными услугами.

Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения района представлена центральной районной больницей в пос. Коренево, врачебной амбулаторией с. Снагость, участковой больницей с. Шептуховка. На территории района действуют 21 ФАП и ФП.

Для районной больницы необходимо приобретение медицинского оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи.

В районе наблюдается пониженная по сравнению с Курской областью в целом обеспеченность системы здравоохранения кадрами. В 2016 г. в районе работало лишь 33 врача (или 17,2 врача на 10 тыс. жителей). Это очень низкий показатель. Обеспеченность средним медицинским персоналом в районе также ниже, чем в среднем по области. В последние годы численность среднего медицинского персонала неуклонно сокращается, и в 2016 году составила 141 человек.

Территориальная организация здравоохранения

Основной принцип территориальной организации здравоохранения – принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения, и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Относительно хорошая транспортная доступность большинства территорий позволяет населению получать некоторые стационарные услуги не только в районных больничных учреждениях, но и в Курске, который становится центром предоставления отдельных массовых видов услуг здравоохранения (родильное отделение), там же население получает все услуги, связанные со сложным операционным вмешательством. В ЦРБ и амбулаториях сохраняются стационары по лечению массовых заболеваний, некоторые виды других услуг (в том числе хирургических).

Одновременно в районном центре размещается базовый центр врачей общей практики. За каждым из врачей закрепляется определенная территория. Врач обязан регулярно (не реже раза в неделю) бывать в каждом населенном пункте, закрепленным за ним, а также оказывать услуги по обращению. Врачи общей практики специализируются на диагностировании заболеваний, а также оказании первичной помощи (по сути, заменяют ФАП).

При условии развития института врачей общей практики данная концепция предполагает некоторое сокращение сети ФАП. Тем не менее, обязательным условием является наличие ФАП на 200 жителей в одной группе населенных пунктов.

Учреждения культуры

В настоящее время в районе функционируют 22 клубных учреждений культуры с 5160 посадочными местами, 19 библиотека с книжным фондом 130,124 тыс. экз., районный Дом культуры, Детская школа искусств, Культурно-досуговый центр, 14 сельских домов культуры,

Учреждения культуры имеют крайне разветвленную сеть, удовлетворяющую потребности населения в культурном досуге. Однако, из-за недостаточного финансирования проблемой является эксплуатационное состояние зданий, отведенных под ДК, а так же износ оборудования. Одним из факторов, является необходимость ремонта помещений ДК, и совмещение их с библиотечным обслуживанием.

Концепция территориальной организации культурного обслуживания

Приоритетными направлениями развития культурного обслуживания в районе являются улучшение качества обслуживания населения в районном центре, развитие библиотечного обслуживания и СДК.

Для районного центра важнейшими моментами являются развитие РДК, развитие кинематографического обслуживания. В перспективе РДК должен стать базой для организации более активного выездного обслуживания населения. Сотрудники РДК должны выезжать в СДК для проведения различных кружков и мероприятий. Одновременно по территории района формируется ряд базовых СДК, сотрудники которых обслуживают наименее эффективные ДК.

Важнейшим фактом является совмещение библиотечных учреждений и СДК. Необходимо повысить мобильность системы, организуя в наиболее перспективных населенных пунктах не полноценные библиотеки, а центры выдачи книг (создав единый районный каталог), где читатель оставлял бы заказ и получал книгу. Некоторые пункты выдачи книг могут быть размещены при школьных библиотеках.

### 3.2.5	Функционально-планировочная организация территории района

#### 3.2.5.1	Проектная планировочная структура

В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития центральной части района вдоль автотрассы «Рыльск – Коренево – Суджа».

Районный центр – поселок Коренево останется центром социальной обеспеченности населения и основной точкой роста территории. Наиболее интенсивное развитие получат населенные пункты, расположенные в так называемых «узлах», пресечениях гидрографии и транспортной артерии. «Узловые» планировочные центры располагают наибольшим экономическим, демографическим и социально-культурным потенциалом, в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию больших территорий и развиваются в настоящий момент более активно. К таким населенным пунктам можно отнести поселок Коренево, села Коренево, Ольговка, с.Толпино, с.Пушкарное, с.Снагость.

Основными транспортно-планирочными центрами района будут поселок Коренево и село Коренево. Административный и транспортный центр района – пгт.Коренево, одновременно является и центром социального обслуживания населения.

Второстепенные районные центры – Ольговка, с.Снагость и с.Пушкарное – имеют достаточный потенциал развития в связи с их расположением на основной транспортной оси территории района.

В основу планировочной структуры района положены следующие тезисы:

- планировочная структура района является частью планировочной структуры прилегающих к нему территорий районов;

- предлагаемая централизованная планировочная структура района позволяет сконцентрировать достаточное небольшое население района в центрах объединенных муниципальных образований, что позволит улучшить условия проживания – инженерную и социальную инфраструктуру;

- совершенствование транспортной инфраструктуры, увеличение связанности населенных пунктов путем дорожного обеспечения, улучшения качества дорожного покрытия, развития на перспективу системы трансконтинентальных связей (трассы, дублирующие или существующие автономно от внутрирайонных связей);

- упорядочение системы централизованного межселенного обслуживания, комфортного для системы расселения района;

- создание особо охраняемых зон памятников культуры и архитектуры и их дальнейшее использование в качестве благоустроенной рекреации;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение нового строительства на оптимальных для градостроительного развития территориях;

- размещение прогнозируемых производительных сил промышленного и агропромышленного комплекса района.

Главные положения проектного планировочного каркаса территории района:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортных планировочных осей и формирования развития в ориентации на новую транспортную ось;

- создание системы иерархичных планировочных центров и подцентров территории;

- формирование объединенной урбанизированной территории в центральной зоне района, вокруг узловых населенных пунктов;

- четкое планировочное зонирование территории.

Основной инструмент территориального планирования – функциональное зонирование территории. Подразделение территории района на функциональные зоны основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли района как части Курской области.

#### 3.2.5.2	Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Кореневского района Курской области является одним из главных элементов регулирования территориального развития района. Функциональное зонирование определяет хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, режимы (регламенты) использования их территории и является одним из базовых документов для разработки проектного плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование их перспективной хозяйственной направленности;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Регламент использования территории выступает как совокупность предпочтений и ограничений использования территории в соответствии с ее функциональным назначением.

Функциональное зонирование разработано на основе проектной планировочной организации территории области, здесь выявлены границы и предложен режим хозяйственной деятельности в пределах главных зон ограничений экологического каркаса (водоохранных зонах, заповедниках, сельскохозяйственных землях и т. п.). Зонирование территории Кореневского района Курской области произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса области, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие центральной осевой группы базовых населенных пунктов района соответственно иерархии: поселок Коренево, село Коренево и второстепенных – села Ольговка, Кремяное, с.Толпино, с.Пушкарное;

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий вокруг развивающихся сельских поселений;

- развитие и формирование рекреационных территорий вдоль реки Сейм на территориях, прилегающих к урочищам Котельниково и Краснооктябрьское; сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий: заказников, памятников природы;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения в «узловых» населенных пунктах;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Функциональное зонирование на уровне района предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

- современного использования территории;

- концепции пространственного развития района;

- положения территории в планировочной структуре области и района, ее частей относительно наиболее значимых поселений, а также градостроительной ценности территории;

- градостроительных ограничений использования, определяемых следующими аспектами природного и техногенного характера:

- ограничения по функциональным базовым признакам;

- ограничения, связанные с историко-культурной средой;

- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные условия, а также состояние окружающей среды;

- транспортно-коммуникационные ограничения;

- эколого-гигиенические ограничения.

Для четкого выявления функциональной специализации территории района проведено ее функциональное макрозонирование, которое сложилось из следующих типов территорий:

- кардинально преобразованные человеком территории – поселок городского типа и сельские поселения, территории объектов культурного наследия, районы открытой добычи полезных ископаемых, территории транспортно-инженерных коммуникаций, территории, прилегающие к рекам, территории, прилегающие к развивающимся населенным пунктам – оси развития;

- умеренно измененные хозяйственной деятельностью – сельскохозяйственные угодья, небольшие участки эксплуатируемых лесных массивов;

- территории, практически не нарушенные деятельностью человека – открытые пространства, охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы.

Размещение функциональных зон, их конфигурация определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория Кореневского района Курской области делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования.

По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

I Зоны интенсивного градостроительного освоения территорий

Именно на этих территориях сконцентрирована градостроительная активность, они должны играть роль своеобразных «точек роста» качества организации жилой, производственной, рекреационной среды и роста экономики района. Для них характерно активное новое строительство и реконструкция застроенных территорий, экологически безопасное развитие и поддержание баланса на региональном уровне.

В проекте рассматриваются, прежде всего, территории поселений, определенные в планировочной структуре района как «полюса роста»: пгт Коренево, с.Коренево, а также второстепенные населенные пункты, имеющие потенциал роста: села Ольговка,  Кремяное, с.Толпино, с.Пушкарное, с.Снвгость. Эти сельские поселения обладают достаточными территориальными и трудовыми ресурсами, имеют промышленный и агропромышленный потенциал, расположены на главной планировочной оси: «Рыльск – Коренево – Суджа».

Проектом рассмотрены и выделены площадки нового градостроительного освоения (резервные территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению).

Особенностью пространственного развития территорий интенсивного градостроительного освоения является примыкание к ним природоохранных и рекреационных территорий (существующих и резервных).

Использование территории зон интенсивного градостроительного освоения регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

Территориальное развитие поселка городского типа Коренево должно происходить в границах его земель, ограниченных поселковой чертой. Там, где этих земель недостаточно, вполне могут допускаться изъятия прилегающих территорий (земли сельскохозяйственного назначения) на основании проработок генеральных планов таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответствующей проектной документации.

Зоны интенсивного градостроительного освоения делятся на подзоны, в том числе:

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров

Зоны транспортно-коммуникационных коридоров являются территориями, наиболее перспективными для настоящего и будущего экономического развития района.

Доминантным для района является транспортно-коммуникационный коридор – ось «Рыльск – Коренево – Суджа». Территория предназначена для размещения промышленно-производственных зон, логистических центров, зон роста сельских населенных пунктов, агропромышленных производств.

Планировочная ситуация территории района требует усиление связанности транспортной сети местного значения, объединяющих районный центр и развивающиеся центральные населенные пункты с группой сельских поселений. Это даст возможность мелким населенным пунктам быть обеспеченными социальной инфраструктурой райцентра или базового населенного пункта.

Селитебные территории

Часть планировочной структуры пгт Коренево, часть планировочной структуры базовых населенных пунктов. Селитебная территория включает жилые, общественно-деловые и смешанные (производственно-жилые) зоны, а также объекты озеленения.

Промышленные, коммунально-складские территории,  производственные центры

В зонах промышленного и производственно-коммунального строительства, расположенных в сельской застройке по центрально планировочной оси, предполагается реконструкция, модернизация объектов капитального строительства.

Площадки недействующих ферм предлагается использовать под размещение коммунально-складских объектов с размером санитарно-защитной зоны 50 м.

Территории возможного размещения крупных производств, объектов капитального строительства (резервные территории)

Жилищное строительство проектом предусматривается осуществлять преимущественно в границах существующих городских поселений, согласно генеральным планам и градостроительным регламентам. Новая жилая застройка может быть размещена как на территориях, примыкающих к существующей застройке населенных мест, так и на новых, резервных территориях, при соответствующем градостроительном обосновании. Все участки перспективной жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон существующих и проектируемых предприятий промышленного и агропромышленного комплекса.

Территории в границах сельских населенных пунктов, попадающие в зону интенсивного градостроительного освоения, должны будут быть подвергнуты реконструкции как жилого фонда, так и инженерного обеспечения.

Размещение новых объектов капитального строительства промышленного, производственно-коммунального, транспортно-инженерного назначения в основном предусматривается на резервных территориях, предназначенных для промышленно-коммунального развития сельских поселений.

Инвестиционные площадки Кореневского района

- Строительство региональной дороги класса «А» (предусмотрено схемой территориального планирования Курской области на основе сети опорных дорог области разного класса новые) «Маркино – Коробнино – Селино – Луговое – Горностаево – Ивановское – Коренево – Снагость и далее – на Сумы (Украина)».

- Строительство межпоселковой автодороги «В.Груня – с.Учительское» 2,5 км по территории района.

- Реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа».

- Строительство межпоселковой автодороги «с.Благодатное - х. Старостинка» .

- Строительство отвода от автодороги "Рыльск-Коренево-Суджа" к с. Толпино на д. Никипеловка и далее на п. Коренево.

- Строительство автодороги с. Апанасовка-с. Снагость (в обход п. Коренево)-д.Матвеевка-с.Ольговка-с.Кремяное-с.Шептуховка в Шептуховском с/с (в обход х. Мордвин).

- Строительство животноводческого комплекса КРС в с.Комаровка.

- Завершение строительства фермы откорма свиней на 30000 голов в п. Южный.

- Завершение строительства гибридно-селекционного центра на 1700 свиноматок в. с.Благодатное.

- Строительство спортивного комплекса в п.Коренево.

- Строительство завода по производству стеклотары в д. Секерино.

- Реконструкция существующих очистных сооружений.

- Строительство новых КОС в пгт Коренево.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а так же низкого давления населенных пунктов на территориях муниципальных образований: в Виктровского, Шептуховского, сельсоветов.

- Строительство ГРП в Виктровском, Шептуховском сельсовете.

- Реконструкция подстанции "Гордеевка" (35кВ) .

- Реконструкция подстанции "Снагость" (35кВ).

- Резервирование территорий для возможного размещения объектов капитального строительства в д. Никипеловка и между д. Никипеловка и с. Толпино.

- Строительство объектов размещения отходов потребления на земельных участках, в Пушкарском сельсовете в 2016-2020 гг.

20. Строительство полигона твердых коммунальных отходов: в МО «Толпинский с/с» на перспективу 2020 2025 гг.

- Реконструкцию и строительство объектов системы электроснабжения района:

- Реконструкция подстанции "Пушкарное" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Рубильник" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Кремяное" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Ольговка" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Тельмана" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Шептуховка" (35кВ).

- Реконструкция подстанции "Коренево" (35кВ)  - перевод на 110 кВ.

- Реконструкция подстанции 110кВ «8-е Марта».

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Рыльск – Коренево" с отп. на М. Гнеушево и на Пушкарное.

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Снагость – Кульбаки".

- Реконструкция ВЛ 35кВ отп. на Гордеевку.

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Рубильник – Снагость".

- Реконструкция ВЛ 35кВ "8 Марта – Снагость".

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Черемошки – Шептуховка".

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Шептуховка – Кремянное".

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Кремяное – 8 Марта".

- Реконструкция ВЛ 35кВ отп. на Ольговка.

- Реконструкция ВЛ 35кВ "Заход на «Тельмана»".

- Строительство ВЛ 110 кВ "8 Марта – Коренево – Рыльск".

II Зоны преимущественно природоохранного назначения

К землям природоохранного назначения относятся земли:

1) водоохранных зон рек и водоемов;

2) запретных и нерестоохранных полос;

3) лесов, выполняющих защитные функции;

4) противоэрозионных, пастбищезащитных  и полезащитных насаждений;

5) иные земли, выполняющие природоохранные функции.

В состав земель преимущественно природоохранного назначения включаются участки, в пределах которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие геологические образования, виды растений и животных). На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при условии соблюдения установленного режима. Устанавливаются водоохранные зоны рек и водоемов, границы которых закрепляются на местности специальными информирующими знаками.

Зоны лесов I группы

К лесам первой группы относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в лесах первой группы определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны крупных межрегиональных источников поверхностных вод

Крупный региональный источник поверхностных вод на территории Кореневского района - это река Сейм,.

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

III Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования.

На территории Кореневского района находится памятник природы озеро «Маковье». Озеро «Маковье» является одним из самых крупных естественных водоемов на территории Курской области. Оно располагается на левобережной части поймы реки Сейм в 3,6 км юго-западнее поселка Коренево Кореневского района.

Длина озера, протянувшегося с севера на юг параллельно р. Сейм более 4 км, ширина – 100-200 м, в северной расширенной части – около 500 м. На севере береговая линия озера довольно извилиста, с небольшими округлыми заливами, тогда как на юге она достаточно прямолинейна. Глубина водоема составляет в среднем 1,2-2,5 м, достигая максимальной величины по старому руслу (около 4-6 м). Дно озера илистое или песчано-илистое с массой разложившихся и полуразложившихся растительных остатков. Озеро проточное в него впадает р. Крепна

Озеро Маковье представляет собой типичную старицу р. Сейм. Берега водоема, лежащего на высоте 136,8 м над уровнем моря, образует пойма, которая поднимается над его водной гладью до 1,0-1,2 м. Пойма западного берега озера покрыта злаково-разнотравными лугами. Ее низкие участки, примыкающие к озеру, заболочены, заняты осоковыми сообществами и ивовыми зарослями. На узкой заболоченной пойме восточного берега, до уступа первой надпойменной террасы, произрастают преимущественно черноольшаники и ивняки (из ив белой и ломкой). Первая надпойменная терраса покрыта сосновым лесом.

Озеро интенсивно зарастает. На многих участках к нему вплотную примыкают заросли ивы пепельной, которые сменяются до глубины 30-50 см поясом осок и тростников. В этом поясе небольшие участки заняты камышом озерным, рогозом широколистным, хвощем речным, иногда покрыты ряской. С увеличением глубины до 70 см - 1 м тростник и рогоз широколистный обычно уступают место рогозу узколистному, образующему густые, почти непрерывные заросли шириной 10-12 м. Местами обильно на глубинах от 70 см до 2 м представлены кувшинка белоснежная и кубышка желтая, среди которых растут: рдесты плавающий, блестящий и курчавый, роголистник погруженный, уруть мутовчатая, телорез обыкновенный.

В озере хорошие условия для нереста и нагула многих видов рыб, таких как лещ, голавль, язь, красноперка, плотва, карась золотой и карась белый, карп, линь, окунь, щука, водятся раки. Здесь обитают выдра, норка, выхухоль. Акклиматизировались, освоились и размножились бобры и ондатра. Акватория озера, окружающие ее болота и луга привлекают водоплавающих, болотных и некоторые виды хищных птиц.

На территории памятника природы «Озеро Маковье» (131 га) в 2004 г. выявлено 297 видов сосудистых растений из 64 семейств, из которых 20 видов внесены в Красную книгу Курской области: алтей лекарственный, турча болотная и шпажник тонкий.

В пределах урочища обитают 7 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся и 28 видов млекопитающих (это самая высокая величина для всех 12-ти памятников природы, обследованных в 2002-2004 гг.).

На территории памятника природы и в его окрестностях было отмечено 85 видов птиц. Из охраняемых видов встречаются большая белая цапля, чёрный коршун, орёл-карлик, серый журавль, желна, средний дятел и ястребиная славка, внесенные в Красную книгу Курской области (2001), предпоследний – в Красную книгу РФ (2001).

Таблица 2 - Памятники природы Кореневского района

| Название ООПТ | Категория | Уровень | Год создания | Площадь (га) | Категория МСОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро «Маковье» | Памятник природы | Региональный | 1994 | 131 | III, IV |

Имеется два заказника: боброво-ондатровый "Маковье" площадью 4,7 тысяч га и выхухолевый "Ломовое" – 5,0 тыс.га.

Таблица 3 - Перечень заказников на территории Кореневского района

| Наименование заказника | Площадь | Основные объекты охраны |
| --- | --- | --- |
| «Маковье» | 4700 га | Бобр |
| «Ломовое» | 5000 га | Бобр, выхухоль |

Таблица 4 - Лечебно-оздоровительные  местности и курорты Кореневского района

| Название ООПТ | Категория | Статус | Год создания | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пушкарно-Жадинское месторождение лечебных торфов | лечебно-оздоровительная местность | региональный | 1997 | 55 |

Постановлением Администрации Курской области от 06.07.2009 г. №218 признаны утратившими силу некоторые нормативные правовые акты в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Указанные территории могут резервироваться для придания им статуса особо охраняемых по инициативе органов местного самоуправления либо природоохранных органов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

IV Зоны природоохранно-рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

Лесопарки

Использование территории осуществляется в соответствии со статьей 21 закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Туристско-рекреационные зоны, лечебно-оздоровительные местности и курорты

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Использование территории регламентируется также документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

Зоны историко-культурного назначения и зоны охраны объектов культурного наследия

Использование территорий историко-культурных заповедников и достопримечательных мест (природно-культурных территорий) регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в ред. от 14.07.2008) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом  РСФСР от 15.12.1978г. (в ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании памятников истории  и культуры»,  постановлением  Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 (в ред. от 07.11.2008) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 N 33 «Об утверждении инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

Дачно-рекреационные зоны

Дачно-рекреационные зоны предназначены для организации долговременного отдыха граждан.

V Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Зона охватывает практически всю территорию аграрного производства района, с разреженной сетью малых сельских поселений, районных центров роста, ориентированных, в основном, на переработку сельскохозяйственного сырья и сервисное обслуживание аграрных производств.

Это территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного назначения, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК. Рационально размещение объектов АПК на расстоянии санитарно-защитных зон предприятий от селитебных территорий пгт Коренево (не менее 1000 м) с учетом достаточной эффективности очистных сооружений и возможности полной герметизации, в противном случае, эта зона расширяется до 2000 м.

Требуются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного назначения вычленяются ареалы орошаемого земледелия, садоводства, зоны черноземов. В целом, район имеет самые благоприятные показатели для развития растениеводства и организации замкнутого цикла сельхозпроизводства внутри района.

Зоны ЛПХ

Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это хозяйственно-жилой комплекс сельской семьи, в котором граждане своим трудом обрабатывают отведенные им в установленном законодательством порядке земельные участки, выращивают сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные насаждения, разводят сельскохозяйственных животных и производят на этой основе сельскохозяйственную продукцию растениеводства и животноводства. В планировочной структуре района такие зоны расположены преимущественно на северо-востоке района и существуют достаточно обособлено от остальной структуры района.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований и Земельным кодексом Российской Федерации.

Зоны садоводства

Зона садоводства располагается в восточной части Кореневского района, занимая значительную территорию МО «Шептуховский с/с». Сохранение территории садоводств в существующих границах будет оптимально. Необходимые меры: организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств, проведение необходимых противоэрозионных мероприятий.

VI  Зоны режимных территорий

Защита Государственной границы обеспечивает жизненно важные интересы личности, общества и государства на Государственной границе в пределах приграничной территории (пограничной зоны, российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим, пунктов пропуска через Государственную границу, а также территорий административных районов и городов, санаторно - курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к Государственной границе, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

В пограничную зону включается зона местности шириной до 5 километров вдоль Государственной границы на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на указанных водоемах. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. На въездах в пограничную зону устанавливаются предупреждающие знаки (Закон «О государственной границе РФ»).

Пограничная зона на территории Кореневского района Курской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Украиной, установлена в пределах территории сельских поселений: Викторовского сельсовет.

VII Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью

- Территории добычи полезных ископаемых.

- Территории инженерных и транспортных инфраструктур.

- Зоны санитарной вредности от крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Территории болот.

- Территории кладбищ и их санитарно-защитная зона.

Режимы использования территорий

В каждой функциональной зоне градостроительной документацией установлен свой особый, оптимальный режим использования территории, который учитывается при разработке проектного плана и реализации проектных предложений.

В зоне преимущественного (перспективного) развития строительства находятся жилые, общественно-деловые, производственные подзоны, здесь предусмотрено размещение и развитие существующих и новых объектов гражданского, промышленного, складского строительства, транспорта и коммунального хозяйства. Кроме того, в этой зоне допускается размещение объектов интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочно-товарные и теплично-парниковые хозяйства).

В пределы этой зоны включены озелененные пространства, используемые как парки,  водоохранные зоны.

В зоне ограниченного развития строительства предусматривается прекращение нового промышленного строительства, вынесение части существующих производств за пределы подзоны. Здесь необходимы предприятия по реконструкции существующих населенных мест и оздоровлению окружающей среды.

Особое место в зонировании территории принадлежит территориям с регламентированной хозяйственной деятельностью. В эту категорию включены особо охраняемые территории, на которых необходим постоянный мониторинг, контроль.

В зоне преимущественного сельскохозяйственного использования территории установлен режим использования территории, обеспечивающий оптимальные условия для развития ведущих для этой зоны отраслей хозяйства – развития сельского хозяйства, орошения и мелиорации, садоводства. Здесь предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В этой зоне максимально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства (загрязнение атмосферы, эрозийные процессы).

Режим использования не допускает нарушение почвенного покрова, загрязнения подпочвенных вод. Предусматриваются мероприятия по орошению почв в южных частях территории области, а также по устранению опасных геологических процессов.

В зоне преимущественного рекреационного использования территории установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

Здесь ограничивается городское строительство и промышленная вырубка леса. Не допускается развитие отдельных отраслей животноводства, осуществление мелиоративных работ, которые могут нарушить экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах должно быть ограничено потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы. Это, прежде всего, территории заповедника, заказников, памятников природы.

В рекреационной зоне предполагается развитие различных видов загородного отдыха и туризма, осуществление широкого объема лесопосадочных и лесовосстановительных работ, охраны памятников природы, культуры. В рекреационной зоне выделяются площадки для концентрированного размещения учреждений массового отдыха, лечения и туризма.

В зоне охраняемого ландшафта, куда включены территории заказников, предусматривается строго регламентируемый режим использования. В этой зоне территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения качества экосистем.

В зону охраняемого ландшафта попадают заказники, памятники природы (четыре на территории района). Они не имеют статуса строгого режима, но при этом градостроительному освоению не подлежат. Здесь запрещен выпас скота, рыбная ловля и охота (только по лицензии).

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение различных мероприятий в пограничной зоне регулируется федеральными законами.

На территории Кореневского района находятся 10 скотомогильников. Скотомогильник — место для захоронения трупов животных. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 - 300 м.

Перечень скотомогильников, размещенных на территории Кореневского района, приведен в таблице.

Таблица 5 - Перечень сибиреязвенных скотомогильников на территории Кореневского района

| Перечень захоронений | Ближайший населенный пункт | Год захоронения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сибиреязвенный скотомогильник | с. Благодатное | 1951 г. |
|  | д. Викторовка | 1954, 1963 гг. |
|  | д. Внезапное | 1964 г. |
|  | д. Вишневка | 1950 г. |
|  | с. Апанасовка | 1950, 1952 гг. |
|  | с. Комаровка | 1950 г. |
|  | д. Журавли | 1951 г. |
|  | с. Кремяное | 1951, 1954, 1955 гг. |
|  | с. Любимовка | 1954, 1955, 1965 гг. |
|  | с. Ветрено | 1953 г. |
|  | с. Ольговка | 1955 г. |
|  | с. Гордеевка | 1961, 1954, 1965 гг. |
|  | с. Троицкое | 1950, 1965 г.г. |
|  | с. Пушкарное | 1955, 1964. 1963 гг. |
|  | с. Снагость | 1954 г. |
|  | с. Толпино | 1951 г. |
|  | с. Скрылевка | 1951, 1953 гг. |
|  | с.Краснооктябрское |  |
|  | с. Шептуховка | 1953, 1954 гг. |

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

Необходимо произвести инвентаризацию скотомогильников на соответствие  требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №1005 от 5.01.1996г.» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193), по итогам инвентаризации провести мероприятия по устранению выявленных недостатков.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- нефтепроводы, газопроводы с санитарно-защитными зонами;

- зоны территории ЛЭП;

- территории, подверженные 1% паводкового затопления;

- территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии.

Заповедная зона:

    - подзоны строгой заповедности,

    - подзона регулируемой заповедности.

Зона регулированного рекреационного использования:

    - подзона защитная,

    - подзона охранная (туристско-экскурсионная).

Зона активного рекреационного использования:

    - подзона экстенсивной рекреации;

    - подзона интенсивной рекреации.

В любой зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Предлагаемые регламенты функционального использования территории должны быть внесены в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и контролироваться при помощи ведения градостроительного мониторинга.

Эти регламенты должны учитываться при:

- выдаче заданий на градостроительное проектирование и разработке градостроительной документации;

- выдаче разрешений на строительство и заданий на проектирование застройки;

- контроле со стороны органов государственной власти и местного самоуправления за соблюдением установленного регламента использования территорий;

- оценке землепользований и связанной с ними недвижимости.

#### 3.2.5.3	Ограничения и требования средопользования (планировочные режимы и регламенты)

Таблица 6 - Планировочные режимы и регламенты средопользования

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Леса I группы | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности; Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок); Допускается преобразование лесов I группы в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках; Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов местного хозяйства; Леса, расположенные на землях городских поселений, не входят в состав лесного фонда и являются городскими лесами. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению; На этих территориях устанавливается режим особой охраны; Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов – установление округов санитарной охраны; Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв; Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий. |
| Земли и объекты историко-культурного значения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством РФ; Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения; В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой; Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограниченного использования); Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной); Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников; Приоритетное использование под гостинично-туристические комплексы; Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. |
| Территории поселений | Развитие городских и сельских поселений предусматривается только на подведомственных территориях, кроме случаев, предусмотренных соглашениями с органами местного самоуправления сопряженных территорий и закрепленных специальными нормативно-правовыми актами, при занятии земель сельскохозяйственного назначения, преимущественно на малопродуктивных землях; Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации. |
| Территории повышенной градостроительной ценности (урбанизированные районы, территории межрайонных центров) | Запрет на передачу земель в иные виды собственности, кроме муниципальной и государственной; Запрет на использование земель под любые виды строительства (в т.ч. садово-дачное), кроме гражданского, а также технополисов и технопарков (на прилежащих к городам территориях); Обязательность обеспечения всех видов строительных объектов централизованными системами инженерного оборудования; Запрет на использование территориальных ресурсов различными видами застройки, не предусмотренными соответствующей документацией. |
| Территории муниципальных образований | Развитие поселений допускается на подведомственных территориях, в особых случаях необходимо согласование с органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления». |
| Территории земель сельскохозяйственного назначения с высоким агроресурсным потенциалом | Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещения гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны)) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций; Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций; Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки; Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений; В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей; Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений; Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов; Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны. |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов | Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности; Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий. |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения); В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информирующими знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством; Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств; Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ проводится только с согласования уполномоченными органами; В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования; Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима; Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос. |
| Площади залегания полезных ископаемых Разрабатываемые месторождения | Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию; Обязательная рекультивация земли после окончания добычи; Выбор способа вскрытия полезного ископаемого и расположения вскрывающих выработок, оптимальных контуров, систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, высоту этажа подземной отработки и т.п. (при повариантных подсчётах запасов – по каждому варианту отдельно), производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения, с использованием данных проектов-аналогов по разрабатываемым месторождениям с учётом экологических ограничений, размеров капитальных вложений, эксплуатационных затрат и потерь полезного ископаемого в предохранительных целях; При тесной перемежаемости тел полезного ископаемого с некондиционным минеральным сырьём или пустыми породами необходимо сравнивать технико-экономические показатели освоения месторождения раздельно для систем разработки с валовой и селективной выемкой. Возможно, целесообразно выделение первоочередного участка или этапа, когда предполагается отработка наиболее богатых и экономичных руд с целью ускорения окупаемости инвестиционных затрат; При выявлении отрицательного влияния разработки месторождения на действующие или проектируемые водозаборы (попадание некондиционных по химическому составу или бактериологическому состоянию вод смежных водоносных горизонтов; загрязнение подземных вод водозабора отходами, связанными с эксплуатацией горного оборудования) обязательна разработка соответствующих мероприятий с укрупненными технико-экономическими расчётами по охране действующих или проектируемых водозаборов; Произвести оценку влияния вод поверхностных водотоков (водоёмов) на условия разработки месторождения, и при необходимости разработать рекомендации по соответствующим предохранительным мероприятиям; Необходима констатация радиационной безопасности добычи, переработки и использования фосфоритов в качестве удобрений институтами, организациями или комиссиями; Необходима проверка на соответствие содержания радионуклидов новым требованиям <норм радиационной безопасности> [НРБ-99] для подтверждения безопасности содержания радионуклидов в фосфоритах и вмещающих породах как для людей, работающих на их добыче и обогащении, так и для окружающего населения. |
| Орошение и мелиорация | Строительство на орошаемых и мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на орошаемых и мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем и защитных лесных насаждений; Любая деятельность на орошаемых и мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями специально уполномоченных государственных органов в области мелиорации земель; Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на орошаемых и мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области мелиорации земель. |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается; Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения; Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитаpно-эпидемиологической безопасности; Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: - зону санитарной охраны водозаборных сооружений; - зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов; Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений; Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; Гpаницы пеpвого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: - вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - в напpавлении к пpотивоположному от водозабора берегу: - при ширине водотока менее 100 м – на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и пpотивоположный беpег шиpиной 50 м от уpеза воды в водотоке при летне-осенней межени; - при ширине водотока более 100 м – на расстоянии, включающем полосу акватоpии шиpиной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в гpаницы пеpвого пояса должна включаться вся акватоpия ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м; Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа; Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабоpа (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабоpа; Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозабоpов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м; На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: - строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; - проживание людей; - сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения; Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |

### 3.2.6	Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Сохранившийся пласт историко-культурного наследия Кореневского района Курской области, который включает значительное количество объектов – памятников природы, архитектуры, истории, археологии, сегодня нуждается в особой государственной заботе.

На территории Кореневского района Курской области учтено 66 памятника истории и культуры, в т.ч. охраняемых государством – 15 (археологии – 3, архитектуры − 2, истории – 10), вновь выявленных − 51 (археологии − 23, архитектуры − 25, истории − 3). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 26, архитектуры − 27, истории − 13.

Таблица 7 - Общая сводная таблица памятников истории и культуры Кореневского района Курской области

| Итого | Всего памятников по типологическим признакам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | археологии | архитектуры | истории |
| 66 | 26 | 27 | 13 |
|  | Вновь выявленных памятников |  |  |
| 51 | 23 | 25 | 3 |
|  | Памятников, стоящих на гос. охране |  |  |
| 15 | 3 | 2 | 10 |

Таблица 8 - Перечень объектов культурного наследия Кореневского района

| № пп | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охра ны* |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, находящиеся на государственной охране |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1. | Городище «Жадино» | с. Жадино, 2 км СЗ села | Ф. 176 |
| 2. | Комплекс памятников, 2-я пол.I Тыс. до н.э. X-XII вв.н.э. | с. Комаровка | Ф. 176 |
| 3. | Городище «Комаровка» | с. Комаровка, 1,3 км. СЗ села | Ф. 176 |
| 4. | Селище «Комаровка - I» | с. Комаровка, 1,3 км. СЗ села | Ф. 176 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 5. | Здание, где делегациями РСФСР и Украинской Центральной Рады был подписан договор о перемирии | р.п. Коренево, ул. Ленина, 5 | Ф. 624 |
| 6. | Могила неизвестного советского воина | п. Каучук | Р. 841 |
| 7. | Братская могила советских воинов 141-й мотострелковой дивизии | д. Скрылевка | Р. 841 |
| 8. | Братская могила советских воинов | с. Любимовка | Р. 841 |
| 9. | Дом, в подвале которого находился в заключении перед казнью юный партизан Валентин Крохин | р.п. Коренево, ул. Ленина (ул. Крупской) | Р. 454 |
| 10. | Бюст юного партизана Валентина Крохина, казненного немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.Бюст установлен в 1947 г. | р. п. Коренево, угол ул. Ленина и Октябрьской | Р. 382 |
| 11. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в марте 1943 г. Захоронено 321 чел. Скульптура установлена в 1965 г. | р.п. Коренево, гражд. кладбище | Р. 382 |
| 12. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в марте 1943 г. Захоронено 72 чел., установлено фамилий на 260 чел. Скульптура установлена в 1965 г. | с Коренево, 50 м западнее ср. школы № 2, Коноревский с/с | Р. 382 |
| 13. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. Захоронено 3 чел. У могилы в 1976 г. установлен обелиск. | п. Каучук, центр, Сафоновский с/с | Р. 382 |
| 14. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в марте 1943 г. Захоронено 113 чел., установлено фамилий на 110 чел. Скульптура установлена в 1964 г. | с. Пушкарное, 300 м восточнее восьм. школы, Пушкарский с/с | Р. 382 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 15. | Церковь Ильинская | с. Благодатное | Р. 566 |
| 16. | Церковь Троицкая | с. Верхняя Грудня | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 17. | Могила Пашкова Ф.М., погибшего в Афганистане | с. Благодатное |  |
| 18. | Могила Дудкина М.Д., погибшего в Афганистане | с. Краснооктябрьское |  |
| 19. | Могила Бородина И.Г., погибшего в Афганистане | с. Сафоновка |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 20. | Поселение Дубрава- 1 | х. Дубрава |  |
| 21. | Курган Дубрава- 2 | х. Дубрава |  |
| 22. | Курганный могильник Комаровка | с. Комаровка |  |
| 23. | Поселение Комаровка | с. Комаровка |  |
| 24. | Курган Любимовка | с. Любимовка |  |
| 25. | Поселение Любимовка- 1 | с. Любимовка |  |
| 26. | Поселение Любимовка- 2 | с. Любимовка |  |
| 27. | Курганный могильник Снагость | с. Снагость |  |
| 28. | Курганный могильник Суджа - Коренево | у шоссе Суджа - Коренево |  |
| 29. | Ветрено Стоянка 1 | 0,55 км к ВЮВ от восточной окраины с. Ветрено |  |
| 30. | Ветрено Стоянка 2 | 0,4 км к ЮЮВ от восточной окраины с. Ветрено |  |
| 31. | Ветрено Стоянка 3 (Крепна) | 1,5 км к З от западной окраины с. Ветрено |  |
| 32. | Десятый Октябрь Селище | 10 м к З от западной окраины п.Десятый Октябрь |  |
| 33. | Дубрава Стоянка (Дубрава 2) | 1,5 км к З от западной окраины с. Ветрено |  |
| 34. | Краснооктябрьское Поселение Гапоново | 2,5 км к ССВ от северной окраины с. Краснооктябрьское, территория детского лагеря. |  |
| 35. | Краснооктябрьское Городище Гапоново | Территория с. Краснооктябрьское |  |
| 36. | Комаровка Селище 1 (Комаровка Б) | 0,7 км. к З от ЮЗ окраины с. Комаровка |  |
| 37. | Комаровка Селище 2 (Комаровка В) | 0,25 км. к З от ЮЗ окраины с. Комаровка |  |
| 38. | Комаровка Поселение (Комаровка А) | 2 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Комаровка |  |
| 39. | Обуховка Селище | к С от северной окраины с. Обуховка |  |
| 40. | Снагость Поселение 1 (Снагость 1) | 1 км к ЮВ от с. Снагость, к Ю от птицефермы |  |
| 41. | Снагость Поселение 2 (Снагость 3) | СЗ окраина с. Снагость, 0,25 км к ЮЗ от кладбища |  |
| 42. | Снагость Селище (Снагость 2) | 0,2 км к Ю от южной части с. Снагость (т.н. Красный Хутор) |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| р.п. Коренево |  |  |  |
| 42. | Здание железнодорожного вокзала | р.п. Коренево, ул. Октябрьская, без № |  |
| 43. | Здание кондукторского резерва | ул. Октябрьская, 42 |  |
| 44. | Здание путейской части | ул. Октябрьская, без № |  |
| 45. | Водонапорная башня | ул. Октябрьская, без № |  |
| 46. | Дом купца Малейкина | р.п. Коренево |  |
|  | Место, где находилась усадьба помещика Муравьева: | с. Кремяное |  |
| 47. | Здание людской | -//-//-//- |  |
| 48. | Сад с липовой аллеей | -//-//-//- |  |
| 49. | Церковь Покровская | с. Любимовка |  |
| 50. | Дом жилой | с. Пушкарное |  |
| 51. | Здание церковно-приходской школы | с. Пушкарное |  |
|  | Ансамбль усадьбы помещика Викторова И.Т. "Дворец для Любимой": | с. Сафоновка |  |
| 52. | Дворец Викторова И.Т. | -//-//-//- |  |
| 53. | Водонапорная башня | -//-//-//- |  |
| 54. | Здание- 1 | -//-//-//- |  |
| 55. | Здание- 2 | -//-//-//- |  |
| 56. | Здание- 3 | -//-//-//- |  |
| 57. | Здание- 4 | -//-//-//- |  |
| 58. | Здание- 5 | -//-//-//- |  |
| 59. | Здание- 6 | -//-//-//- |  |
| 60. | Здание- 7 | -//-//-//- |  |
| 61. | Пруд | -//-//-//- |  |
|  | Место, на котором располагалась усадьба помещика Муравьева А.В. : | с. Скрылевка |  |
| 62. | Руины фундамента усадебного дома | -//-//-//- |  |
| 63. | Церковь | -//-//-//- |  |
| 64. | Здание школы | с. Снагость |  |
| 65. | Дом купца Бузулева | с. Шептуховка |  |
| 66. | Дом купца Чарткова | с. Шептуховка |  |

Памятники археологии Кореневского района представлены раскопками Городищ и Селищ близ сел Жадино и Комаровка.

Из памятников архитектуры Кореневского района выделяются: Троицкая церковь  (конец XIX с.Верхняя Груня); Ильинская церковь (с.Благодатное начало XX века); усадьба помещика Викторова И.Т. «Дворец для любимой» (конец XIX века, с.Сафоновка), усадьба А. В. Муравьева (2-я половина XIX века).

Особым направлением экскурсионной деятельности на территории Курской области, и Кореневского района в том числе, является посещение памятников, мемориалов военной тематики периода ВОВ. Значительную часть памятников истории представляют воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, равномерно рассредоточенные по территории Курской области, в том числе и в Кореневском районе. Они представляют типовые и индивидуальные постаменты и скульптуры, выполненные во второй пол. XX в. московскими и курскими скульпторами. Ежегодно памятники обновляются силами предприятий, учебными заведениями и за счёт областного и районного бюджетов. Количество захоронений и открытия имён без вести пропавших солдат возрастает в результате проведения на территории области героико-патриотического движения областного центра «Поиск». С 1989 г. следопытами центра проведено более 100 экспедиций по розыску и перезахоронению погибших солдат ВОВ на территории 20 районов области.

Предложения по охране объектов историко-культурного наследия

Общая оценка историко-культурного и природного наследия Курской области показывает тяжёлую ситуацию состояния отдельных объектов, комплексов и целых территорий и назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по сохранению национального достояния области.

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия Курской области должны, в первую очередь, стать проектные градостроительные документы:

- Генеральные планы исторически значимых населенных пунктов и проекты зон охраны объектов исторического наследия;

- Проекты охранных зон отдельных фрагментов городской застройки и зданий-объектов истории и культуры;

- Конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры;

- Особо необходима организация строгого контроля Комитета культуры Курской области над продажей или сдачей в аренду зданий – объектов истории и культуры.

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, предлагается разработка следующих шагов:

- Активизация разработки охранных зон и паспортизации памятников.

- Подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия.

- Реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство их территории.

- Дальнейший учёт и изучение историко-культурного и природного наследия района. Корректировка каталога − списков памятников, добавления и уточнения принадлежности, категорий охраны, состояния и др.

- Обозначение проблемных памятников, требующих первоочередного внимания. Силами районов (под руководством специалистов) организация срочной консервации бесхозных «руинированных» объектов.

### 3.2.7	Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Современным направлением деятельности администрации Курской области в сфере туризма является точечное развитие рекреационных ресурсов на базе уже имеющейся туристической инфраструктуры и сформированных «брендов» области.

На территории Кореневского района нет памятников историко-архитектурных памятников, сравнимых с Коренной пустынью и усадьбой князей Барятинских в Марьино. Поэтому туристический потенциал района ограничен. Возможными видами туристической деятельности могут стать экскурсии по местам памяти воинов Великой Отечественной  Войны (ВОВ) и развитие сельского туризма.

Сельский туризм является деятельностью, которая проходит в контакте с природой, жизнью в лагере или маленьких поселках. Эта деятельность сопряжена с сельскохозяйственными работами, знакомством с жизнью небольших поселков, экскурсиями по природным и историко-культурным объектам, расположенным в сельской местности. На территории Кореневского района, в сельской местности нет гостевых домов для принятия и проживания экскурсионных групп. Экскурсионные маршруты разработаны на однодневный срок и проводятся МКУК «Районный краеведческий музей».

### 3.2.8	 Мероприятия по развитию транспортного комплекса

Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Необходимы мероприятия:

- строительство региональной дороги класса «А» (предусмотрено схемой территориального планирования Курской области на основе сети опорных дорог области разного класса новые) «Маркино – Коробнино – Селино – Луговое – Горностаево – Ивановское – Коренево – Снагость и далее – на Сумы (Украина)»;

- реконструкция автомобильной дороги «Рыльск – Коренево – Суджа»;

- строительство межпоселковой автодороги: «В.Груня – с.Учительское» 2,5 км (по территории района);

- строительство межпоселковой автодороги «с.Благодатное - х. Старостинка» ;

- строительство отвода от автодороги "Рыльск-Коренево-Суджа" к с. Толпино на д. Никипеловка и далее на п. Коренево;

- строительство автодороги с. Апанасовка-с. Снагость (в обход п. Коренево)-д.Матвеевка-с.Ольговка-с.Кремяное-с.Шептуховка и далее в Шептуховском с/с (в обход х. Мордвин).

Изменение маршрутов автобусного сообщения включает в себя следующее:

- открытие новых автобусных маршрутов;

- удлинение ряда существующих маршрутов.

Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение.

### 3.2.9 	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

#### 3.2.9.1	Мероприятия по развитию систем водоснабжения

В большинстве населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Потребности в воде питьевого качества промышленных предприятий обеспечиваются из подземных источников.

Сельскохозяйственные предприятия, объекты животноводства, зоны отдыха намечается обеспечивать водой также за счет подземных вод.

Для поселка городского типа Коренево, сельских населенных пунктов принимается норма водопотребления 240 л/сут. на человека, в которую включены  расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (160 л/сут.), неучтенные расходы 10%, поливка (60л/сут.); на расчетный срок – 270 л/сут. (180 +20+70).

В целом, по району с численностью 16299 человек расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит 4,58 тыс.м3/сут

Таблица 9 - Объекты строительства

| Наименование | Водоснабжение |
| --- | --- |
| Животноводческий комплекс КРС с.Комаровка | Строительство подземного водозабора |
| Ферма откорма свиней на 30000 голов, п. Южный | Строительство подземного водозабора |
| Гибридно-селекционный центр на 1700 свиноматок с. с.Благодатное | Строительство подземного водозабора |
| Спортивный комплекс п.Коренево | От существующего водопровода |
| Завод по производству стеклотары д. Секерино | Строительство подземного водозабора |

Выводы:

Водоснабжение района базируется, в основном, на подземных источниках.

Сельские населенные пункты, зоны отдыха, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены подземными водами.

Во всех населенных пунктах предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, а также корректировка устаревших зон по водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения электомеханических водозаборных установок глубиной 28-30 метров.

Необходимо создать службу ремонта и эксплуатации сельских водопроводов.

Требуется исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

#### 3.2.9.2	Мероприятия по развитию систем водоотведения

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей.

Удаление навоза от животноводческих ферм предусматривается в жижесборники, с дальнейшим вывозом на поля.

Для поселка городского типа Коренево, сельских населенных пунктов принимается норма водоотведения 170л/сутна человека, в которую расходы стоков от  жилых и общественных зданий (160л/сут.), неучтенные расходы – 5%; на расчетный срок – 190 л/сут. (180 +10).

В целом по району с численностью 16299 человек расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от населения составит 3,25 тыс.м3/сут.

Таблица 10 - Объекты 1 очереди строительства

| Наименование | Водоотведение |
| --- | --- |
| Животноводческий комплекс КРС, с.Комаровка | Сбор стоков в жижесборники |
| Ферма откорма свиней на 30000 голов, п. Южный | Сбор стоков в жижесборники |
| Гибридно-селекционный центр на 1700 свиноматок, с.Благодатное | Сбор стоков в жижесборники |
| Спортивный комплекс, п.Коренево | В существующее очистные сооружения |
| Завод по производству стеклотары, д. Секерино | Строительство очистных сооружений |

Выводы:

С целью сокращения сброса в водоемы области неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

-  реконструкцию существующих очистных сооружений;

- строительство новых КОС в пгт Коренево;

- строительство канализации  и сооружений биологической очистки в селах;

- из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения;

- производственные и промливневые стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях;

- стоки локально расположенных зон отдыха поступают на собственные очистные сооружения с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

#### 3.2.9.3	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Дальнейшее развитие теплоснабжения района базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- необходима модернизация существующих котельных в поселке Коренево на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов, реконструкция котельной в пгт Коренево;

- строительство новых автономных теплоисточников, что улучшит теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства.

Таблица 11 - Перечень мероприятий по обеспечению теплом потребителей нового строительства

| Наименование | Обеспечение теплом |
| --- | --- |
| Животноводческий комплекс КРС, с.Комаровка | строительство автономной котельной |
| МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» | строительство транспортабельной котельной установки |
| МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» и МКДОУ «Троицкий детский сад» | строительство транспортабельной котельной установки |
| Спортивный комплекс, п.Коренево | строительство автономной котельной |
| МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа» | строительство транспортабельной котельной установки |
| МКОУ «Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа» | строительство транспортабельной котельной установки |
| Завод по производству стеклотары, д. Секерино | строительство автономной котельной |

Газификация района дает значительный стимул развитию теплоснабжения на базе индивидуальных источников тепла в коттеджной застройке и сельских населенных пунктах района.

#### 3.2.9.4	Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Развитие газоснабжения района на перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «ГипроНИИгаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Кореневского района.

Схема предусматривает строительство ГГРП, ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых газопроводов высокого давления, а так же низкого давления населенных пунктов на территориях следующих муниципальных образований: Викторовский с/с, Шептуновский с/с.

Реализация программных мероприятий позволяет:

-повысить уровень газификации по району;

-провести модернизацию муниципальных и ведомственных котельных с переводом их на газовое топливо.

Развитие газификации населенных пунктов района позволяет получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшения качества жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

#### 3.2.9.5	Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Определение нагрузок

Электрические нагрузки потребителей района на перспективу  определены в соответствии с прогнозом их роста, принятом в Схеме развития электрической сети 35-110кВ ОАО «Курскэнерго» до 2012г. с перспективой до 2017г., выполненной СевЗап НТЦ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» филиал «Институт Тулаэнергосетьпроект». Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,0%,  на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим, общая удельная нагрузка составит на 1 очередь – 0,52 кВт на человека, на расчётный срок – 0,64 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в таблице.

Таблица 12 - Прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Кореневского  района

| Наименование | Население, чел. |  | Нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2010 г. | 2020 г. |
| Всего по району | 19100 | 17900 | 9,97 | 10,82 |

В схеме территориального планирования предусматривается ряд мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики. Перечень мероприятий приведён в таблице.

Таблица 13 - Перечень мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов энергетики Кореневского района

| Наименование | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |
| Подстанции 35кВ |  |
| Гордеевка | реконструкция |
| Снагость | реконструкция |
| Расчётный срок |  |
| Подстанции 35кВ |  |
| «Пушкарное» | реконструкция |
| «Рубильник» | реконструкция |
| «Кремяное» | реконструкция |
| «Ольговка» | реконструкция |
| «Тельмана» | реконструкция |
| «Шептуховка» | реконструкция |
| «Коренево» | перевод на 110кВ |
| ВЛ 35кВ |  |
| Рыльск – Коренево с отп. на М.Гнеушево и на Пушкарное | реконструкция |
| Снагость – Кульбаки | реконструкция |
| отп. на Гордеевка | реконструкция |
| Рубильник – Снагость | реконструкция |
| 8 Марта – Снагость | реконструкция |
| Черемошки – Шептуховка | реконструкция |
| Шептуховка – Кремянное | реконструкция |
| Кремяное – 8Марта | реконструкция |
| отп. на Ольговка | реконструкция |
| Заход на «Тельмана» | реконструкция |
| Заход на «Тельмана» | строительство |
| ВЛ 110кВ |  |
| Суджа – 8 Марта | реконструкция |
| 8 Марта – Коренево – Рыльск | строительство |

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах наряду с реконструкцией сетей и подстанций 35-110кВ потребуется строительство сетей 10,0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ. Перечень мероприятий приведён в таблице.

Таблица 14 - Перечень мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей нового строительства

| Наименование | Обеспечение электроэнергией |
| --- | --- |
| Животноводческий комплекс КРС, с.Комаровка | строительство сетей 10кВ |
| ЛЭП 110 кВ Рыльский р-н ПС 110/35 8 Марта | строительство сетей 110 кВ |
| Спортивный комплекс, п.Коренево | развитие существующих сетей 10-0,4кВ |
| Завод по производству стеклотары, д. Секерино | строительство сетей 10кВ |

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

#### 3.2.9.6	Мероприятия по развитию систем связи

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и телерадиовещания района является:

-развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

-развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе спутниковой и автоматизированной сети связи Курской области;

-увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

### 3.2.10 Мероприятия по охране окружающей среды

#### 3.2.10.1	Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Курская область относится к регионам с невысокой обеспеченностью населения ресурсами речного стока. В настоящее время на одного ее жителя приходятся в среднем только 3200 м3 воды в год, что в 9 раз меньше среднего российского показателя (28990 м3/год). При этом обеспеченность ресурсами стока чрезвычайно неравномерно изменяется по территории Курской области.

Необходимо как строительство очистных локальных сооружений на предприятиях, так и доочистка стоков на районных сооружениях развивающихся населенных пунктов. Чрезвычайно актуальны меры по сокращению загрязнения ливневого поверхностного стока:

1. Усовершенствование сельских и ПГТ водосборных систем канализации. Необходимо, по возможности, направить ливнесточные, поливомоечные и талые воды с селитебной территории в коллектор. Там, где это сделать невозможно, необходимо установить отстойники и фильтры.

2. Создание геохимических барьеров и буферных зон.

3. При организации водоохранных зон следует совмещать их с зонами затопления 10% повторяемости весеннего половодья.

4. Рекультивация земель в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, где часто расположены свалки и проложены грунтовые дороги.

5. Берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье. Летом противоэрозионная деятельность особенно необходима в районах интенсивного строительства, проведения работ по ремонту и прокладке коммуникаций.

6. Проведение периодического мониторинга водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Состояние поверхностных водных объектов области

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в области являются соединения железа (в большой степени – природный фактор), органические вещества, нефтепродукты. По данным мониторинга поверхностных вод, в 2006 г. их качество удовлетворительное.

Для выявления пространственных особенностей антропогенных факторов, определяющих состояние водных ресурсов, необходима достаточно полная и репрезентативная информация о сосредоточенных (производственно-бытовые стоки) и распределенных (поступление в русла ингредиентов с поверхностным склоновым и подземным стоком) источниках загрязнения. Однако, чаще всего такая информация отсутствует. Поэтому приходится прибегать к косвенным показателям.

Для определения приоритета проведения водоохранных мероприятий актуальна задача ранжирования рек. Подходы к ее решению зависят  от наличия наблюдений за качеством воды. При их наличии следует полагать в первом приближении, что чем больше загрязненность рек и плотность населения, тем больше степень гидроэкологического риска, т.е. вероятного ущерба.

#### 3.2.10.2	Охрана воздушного бассейна

В настоящее время основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечивает автотранспорт, на стационарные (прежде всего промышленные) источники приходится не более 1/3 выбросов.

По данным наших исследований за последнюю четверть века транспортная нагрузка возросла почти в 2,5 раза, в ее структуре очень увеличилась доля легкового транспорта. Легковые автомобили выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, чем грузовые, но так как общий транспортный поток вырос, следовательно, выросли и суммарные выбросы.

#### 3.2.10.3	Охрана земельных ресурсов (охрана и рациональное использование почв, агроэкологические проблемы личных  подсобных хозяйств)

Проблема охраны и рационального использования почв является актуальной уже на протяжении многих десятилетий и является лишь повторением таких же проблем всех центрально-черноземных областей. Необходимость охраны почв и почвенного покрова постоянно усиливалась по мере нарастания антропогенного пресса с одной стороны и, с другой стороны, резко обозначилась в результате реформ, приведших к смене типа хозяйствования.

При переходе на рыночные отношения в Курской области четко обнаружилось изменение структуры земельного фонда. Её анализ показал сокращение площади пашни и переход непродуктивных пахотных земель в пастбищные. Самые заметные изменения произошли в структуре пахотных земель. Почти в два раза увеличились площади, занятые овощебахчевыми культурами. Посевы зерновых структур на протяжении последних 25 лет находятся примерно на одном уровне. Посевы технических культур сократились в 2 раза к 2001 г. Правда, в настоящее время прослеживается незначительный рост площадей, занятых этими культурами.

Последствия разрушения традиционной системы хозяйствования не могли не сказаться на производстве сельскохозяйственной продукции в области. Перестали в полном объеме проводиться противоэрозионные мероприятия, резко сократились дозы внесения в почвы извести, органических и минеральных удобрений. Как результат некомпенсированного земледелия, дегумификации и эрозии, урожайность большинства культур за последнее десятилетие резко упала.

Экстенсивное использование почвенного покрова, монокультурное земледелие с многочисленными обработками почв без учета экологических функций почв привело к деградации почв и почвенного покрова.

Падение плодородия почв, как суммарное проявление деградации, складывается из многих факторов, имеющих разную природную, антропогенную или смешанную природно-антропогенную основу:

- дегумификация почв;

- водная и ветровая эрозия почв и рост оврагов;

- подкисление почв;

- переуплотнение почв;

- загрязнение почв радионуклидами, пестицидами, тяжелыми металлами;

- снижение содержания в почвах питательных элементов (NPK);

- переувлажнение и заболачивание почв.

В почве после уборки сахарной свеклы не остается столь важных для разложения корневых растительных остатков, что имеет место при возделывании зерновых культур. Отсюда следует ожидать, что там, где длительно возделывалась сахарная свекла – максимальные потери гумуса.

Учитывая, что самые плодородные в области типичные черноземы имеют глинистый пылеватый состав, унаследованный от лессовидных суглинков и лессов, сохранение водопрочности агрегатов и структуры этих почв представляется одной из важнейших задач.

Подкисление почв. Считается, что почти каждый второй гектар пашни подкислен. Это общее представление, которое базируется на факте длительного использования физиологически кислых минеральных удобрений в прошлом и снижением доз известкования в настоящем. С другой стороны, это связано с определенным усилением процессов выщелачивания почвенной толщи (усиления промывного режима), также приводящих к подкислению почв. Ускоренное выщелачивание карбонатов и развитие подкисления во второй половине ХХ века четко прослеживаются при сопоставлении разновременных массовых данных рН с 1930-х по 2000-е годы (Васенев, 2006). Сопоставление  обобщенных данных по подтипам черноземов Курской области показывает массовое снижение рН оподзоленных и выщелоченных черноземов на 0,3-0,7.

Подкисление сопровождается возрастанием гидролитической кислотности и снижением насыщенности почвенного поглощающего комплекса на 1-3%. Подкисление слабее всего выражено в оподзоленных черноземах. Этот факт связывается с более частым их известкованием по сравнению с типичными и выщелоченными черноземами (Васенев, 2006).

Нельзя совсем сбрасывать со счетов и кислотные дожди западноевропейского происхождения, контроль над выпадением которых практически не ведется.

Задачи и методы охраны и рационального использования почв

Охрана и рациональное использование почв области функционально и неразрывно связаны друг с другом, обеспечивая решение главной задачи – снижение степени деградации почв. Каждый из перечисленных во введении факторов деградации почв в отдельности и в совокупности требует своего методического подхода к решению этой главной задачи.

Ряд таких методов хорошо известен, другие относительно новые или давно забытые старые, но не потерявшие своего значения и по сей день. Рассмотрим некоторые из них.

Минимизация обработок почв и нулевая технология обработки почв – «no-till». Отвечает решению главной задачи сразу по нескольким направлениям: дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных элементов.

Не вдаваясь в суть нулевой обработки почв – технологии сберегающего земледелия, рассмотрим основные ее преимущества и эффективность:

- Структура почвы и почвенные агрегаты. Многократные обработки почв разрушают ее структуру. Минимизируя обработки или используя «no-till», происходит постепенное восстановление структуры, водопрочности агрегатов.

- Плотность почв. Нагрузка на почвы от давления техники снижается, восстанавливается естественное сложение почв. Почвы разуплотняются.

- Водная эрозия. Увеличивается пористость почвенных агрегатов и межагрегатное пространство, что ведет к увеличению влагоемкости и водовместимости почв, а также уменьшению поверхностного стока. В свою очередь, в совокупности это снижает эрозионную компоненту как линейную, так и в особенности плоскостной смыв.

- Гумификация. Улучшаются температурный и водный режимы почв, при использовании «no-till» восстанавливается среда обитания микроорганизмов, дождевых червей; подземная и надземная биомасса, остающаяся на поверхности почв, не выносится с урожаем (за исключением колосков с зерном, початков) и целиком вовлекается в процесс гумификации; повышается содержание гумуса. Так, при применении различных видов обработки в сравнении с «no-till», первенство по содержанию гумуса остается за нулевой обработкой: вспашка (2,5%) – культивация (3,3%) – дискование (3,5%) и «no-till» (4,1%).

- Эффективность. Использование «no-till» технологии повышает эффективность сельскохозяйственного производства, снижая капиталовложения в сельхозтехнику, потребление топлива, рабочих часов и повышая урожайность по разным оценкам от 11 до 26 % и выше.

Восстановление поголовья КРС – приоритетный проект развития молочно-мясного животноводства, охраны и рационального использования почв. Он длительный, но более предпочтительный перед свиноводством.

Естественные пастбища – потенциально удобренные на много лет вперед залежи-угодья. Они способны через 15-20 лет самовосстановить основные свойства почв (тепловой и водный режим, рН, численность и состав микроорганизмов и т.д.), измененные в процессе длительного окультуривания. Расширяя площади пастбищ, в особенности на эрозионно-опасных участках, следует учитывать интенсивность выпаса. Слабый или умеренный выпас сохраняет энергетический потенциал черноземов.

Использование многолетних трав в качестве сенокосов и пастбищ необходимо существенно расширить, как за счет выпавших из обработки земель, так и за счет ныне используемых. Вероятно, целесообразно включить в севооборот выпас КРС еще и как фактор непосредственного внесения органических удобрений.

Залесенность Курской области даже при советской власти никогда не превышала 10%. Это в то время, когда погоня за пахотными гектарами практически похоронила почвозащитное лесоразведение. Сейчас есть уникальный момент воспользоваться ситуацией, взять ее под контроль. На любом самом низком административном уровне эту проблему можно эффективно решать, в первую очередь на уже сильно эродированных почвах и эрозионно-опасных. В этом плане садоводство – один из перспективных и эффективных способов борьбы с эрозией, на фоне создания рекреационных зеленых зон, в особенности вблизи крупных населенных пунктов.

Адаптивное земледелие. Подразумевает возделывание сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия, адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое испарение с незадернованных почв существенно выше.

В ряде случаев (повышенная эрозионная опасность, критическая дегумификация, необеспеченность питательными элементами и т.д.) следует отказаться от возделывания сахарной свеклы с переориентацией на зернобобовые, эффективные в качестве зеленой массы и естественного азотного удобрения.

Точечное земледелие. Совершенно неразвитое направление земледелия, имеющее перспективное будущее. Базируется на максимально эффективном использовании малых площадей с помощью контролируемого компьютерной техникой точечного внесения необходимых доз удобрений под каждое растение.

В какой-то степени, но без использования техники это реализуется на личных подсобных участках, где, как известно, урожаи всегда выше, даже не на самых лучших почвах. В точечном земледелии весьма эффективно использование биогумусовых препаратов в качестве органических микроудобрений.

Внесение органических и минеральных удобрений. Традиционный способ поддержания плодородия почв. В одночасье став дорогим, внесение минеральных удобрений территориально ограничено и наиболее эффективно при использовании в точечном земледелии. Внесение органики может быть налажено только при существенном росте поголовья скота. Использование свиного навоза, как и птичьего помета, требует значительных затрат на переработку. Это решаемая проблема, есть соответствующие технологии, которые требуют финансирования и скорейшего внедрения.

В настоящее время ландшафтное земледелие признано одним из ведущих направлений сельского хозяйства во всех аграрных регионах мира. Главный его принцип заключается в дифференцированном подходе к использованию земель с учетом неоднородности почвенных, агрохимических и климатических условий, влияющих на возделывание сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день широко применяется региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки почв и земель (РАСКАЗ). Эта система позволяет оперативно выявить лимитирующие факторы и приоритетные параметры функционально-экологического состояния почв и просчитывать оптимальные сценарии его улучшения в различных агроландшафтах. В число лимитирующих факторов урожайности включены крутизна склона, степень эродированности почв, их влажность, а также содержание в почвах питательных элементов.

Агроэкологические проблемы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения

Исследования показали, что крестьянское землепользование в личных подсобных хозяйствах не столь экологично, как это может показаться на первый взгляд. Хотя 2/3 сельских жителей применяют удобрения, их внесение не достигает требуемого уровня, что предопределяет прогрессирующую деградацию почв. Преимущественно сельское население не закупает минеральные удобрения, а навоза от личного скота немного.

Практически все селяне используют ядохимикаты для обработки картофеля, а также помидоров и капусты. Однако, абсолютное большинство из них не знают ни норм расхода применяемых пестицидов, ни безопасных концентрации рабочей жидкости, не говоря уже о правилах по уничтожению остатков препаратов и тары из-под них. По причине столь безграмотного использования пестицидов их «жукоубойная» способность невелика, зато они представляют большую опасность для природных компонентов и пищевых продуктов и, следовательно, здоровья населения.

#### 3.2.10.4	Особо охраняемые природные территории

Система территориальной охраны природы призвана обеспечить сохранение, а при необходимости – восстановление природного каркаса экологической стабильности. Важнейший инструмент территориальной охраны природы – долгосрочное территориальное планирование, позволяющее принципиально совместить задачи обеспечения динамики и устойчивости регионального развития.

Конечным результатом деятельности в области территориальной охраны природы должен стать экологический каркас — защищённая при помощи правовых норм и иными способами система функционально и территориально взаимосвязанных природных территорий, обеспечивающая поддержание экологического баланса и благоприятной среды обитания в регионе своего местонахождения, то есть адекватно защищённый природный каркас.

Сформированный экологический каркас должен поддерживать следующую принципиальную пространственно-функциональную структуру природного каркаса:

- ключевые природные территории (КПТ), непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов, их компонентов и биологического разнообразия;

- транзитные территории, благодаря которым поддерживаются экологические связи между КПТ;

- буферные территории, защищающие ключевые и транзитные территории от неблагоприятных внешних воздействий.

В состав экологического каркаса при необходимости могут также входить восстанавливаемые природные территории, на которых проводятся специальные мероприятия с целью восстановления существенных свойств ключевых, транзитных или буферных территорий, ранее выбывших из природного каркаса.

Методика выявления природного каркаса основана на определении, в первую очередь, местонахождения ключевых природных территорий, затем – транзитных и буферных территорий.

В связи с повышенной уязвимостью видов-индикаторов, именно их требовательность к условиям окружающей среды, как правило, определяет и допустимые параметры режима природопользования, а также размер, конфигурацию и экологически приемлемый режим использования ключевых, транзитных и буферных территорий. В качестве видов-индикаторов выбраны виды, занесённые в Красную книгу России и Красную книгу Курской области, поскольку наличие мест их обитания создаёт правовую основу сохранения территории.

Следует подчеркнуть, что в качестве зональной растительности в Курской области выступает лесостепь, то есть при оптимальном развитии событий собственно посадка естественных для данной местности деревьев будет сопровождаться самовосстановлением участков степной растительности по опушкам и вселением степной фауны в формируемые насаждения.

#### 3.2.10.5	Территориальный анализ природоохранных проблем

Структура землепользования. Как уже отмечалось, в целом структура землепользования области не является экологичной. Соотношение между долей   земель, занятых лесами (экологические «полезных»), и долей земель, занятых пашней и населенными пунктами (экологически «вредных»), находится ниже оптимальных уровней. Лесистость Кореневского района составляет 6,93% при оптимальном уровне 15-17%, в среднем по области лесистость составляет 8,7%. Относительно «экологичны» юго-западные районы области, а предельно «неэкологичны» – северо-восточные.

Овражная эрозия и плоскостной смыв. В Курской области сетью оврагов и балок занято 8 - 9% территории, причём около трети оврагов имеют антропогенное происхождение. Развитие линейной эрозии увеличивает расчленённость рельефа, уменьшает компактность пашни, ухудшает условия машинной обработки земель.

Распашка земель снижает противоэрозионную устойчивость почв, увеличивает объем стока с пашни, соответственно возрастают величины не только линейного размыва, но и плоскостного смыва почвы. В настоящее время на территории области выявлено свыше 0,5 млн. га смытых почв (более 20% сельскохозяйственных угодий). Почти половина пашни расположено на эрозионно-опасных склонах. Эродированные земли и овраги, характеризующиеся максимальными показателями, особо нуждаются в противоэрозионных мероприятиях.

Изменение структуры землепользования

Широкомасштабное запустение сельскохозяйственных земель наряду с депопуляцией сельской местности представляет реальную угрозу для формировавшихся столетиями сельских культурных ландшафтов России, являющихся её национальным достоянием. Сельский культурный ландшафт нуждается в охране (от исчезновения, деградации, перерождения, унификации) не менее (если не более), чем экологически ценные природные комплексы, редкие виды растений и животных. И так же, как в природоохранной сфере, эффективность сохранения культурного ландшафта оценивается, прежде всего, по внеэкономическим критериям.

Применения удобрений. В Курской области применение минеральных удобрений (в расчете на 1 га) в  сельскохозяйственных предприятиях сократилось почти в 3 раза, а органических – в 9 раз. Резкое снижение применения минеральных и органических удобрений предопределяет не только будущие низкие урожаи, но и истощение, деградацию почв, развитие эрозионных процессов.

Территориальная организация сельского хозяйства требует экономического и экологического обоснования. Некоторые авторы предлагают концентрировать сельскохозяйственную деятельность в центральных местах: «Скорее всего, неизбежно превращение лесной и отчасти лесостепной зон России в архипелаг небольших освоенных участков вокруг городов среди моря лесов и, отчасти, степей» /Иоффе, Нефёдова, 2002/.

Однако, экологические требования диктуют прямо противоположную стратегию территориального развития сельского хозяйства. «Химико-техногенные системы земледелия необходимо развивать именно в периферийной зоне. В пригородном поясе интенсивность нагрузки на землю должна ослабевать в результате развития ландшафтно-адаптивного земледелия – увеличения доли многолетних трав, залужения отдельных площадей пашни, исключения пестицидов и удобрений» /Покровский, 2002, с.70/.

На территории Курской области естественный растительный и почвенный покров сильно изменены антропогенным воздействием. Кореневский район представляет собой зону интенсивного развития сельскохозяйственного производства. Для земель района характерны такие негативные процессы, как усиливающаяся эрозия, потеря плодородия почв, переуплотненность, закустаренность кормовых угодий, загрязненность различными веществами.

Экспедициями выявлен целый ряд проблемных вопросов, требующих решения на уровне Правительства Курской области. Установлено, что, как правило, границы памятников природы Курской области не обозначены на местности. О существовании памятника природы часто не знают не только население данной территории, но и органы власти. Характерной проблемой является отсутствие оформленных согласно действующему законодательству о памятниках природы охранных обязательств организаций или лиц, взявших на себя охрану памятников природы.

В результате вышеперечисленных проблем объекты подвергаются существенному антропогенному воздействию:

- осуществляется неконтролируемый выпас и прогон скота,

- производятся весенние палы сухой травы,

- территория захламляется бытовыми отходами,

- вырубаются деревья.

Для сохранения в районе благоприятной жизненной среды необходимо создавать и поддерживать описанную выше экологическую сеть. Однако, реалии сегодняшнего дня таковы, что существующие ООПТ финансируются недостаточно, несмотря на значительные усилия персонала ООПТ привлечь внебюджетные источники.

Изменить ситуацию можно, создав условия, при которых уровень доходов местного населения начинает напрямую зависеть от состояния природы. Это возможно, когда местность, привлекает большое число посетителей: чем больше и лучше обслуживаются туристы, тем больше денег они тратят на отдыхе, пополняя доходы местного населения.

Наличие одного из самых значимых памятников архитектуры и религии Курской области на территории района дает некоторое преимущество в выделении средств от туристско-рекреационного комплекса на поддержание и развитие ООПТ.

Природное наследие области ценно и уникально. Вместе с тем, оно недостаточно ярко и привлекательно для формирования устойчивого сектора экономики, основанного на неразрушительных видах природопользования. А это значит, что для его сохранения необходима существенная финансовая поддержка из бюджета области и Федерации.

#### 3.2.10.6	Обеспечение экологического благополучия населения

Усиление роли хозяйств населения ведет к концентрации нагрузки в компактных ареалах населенных мест и их ближайшего окружения. В этих хозяйствах господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства, практически исключающие нагрузки сельскохозяйственной техники при обработке земли и содержании скота. В малых многоотраслевых хозяйствах лучше сбалансированы пропорции между выходом отходов животноводства и их утилизацией на полях. Однако, делать вывод об однозначной «экологичности» этих хозяйств преждевременно. Этот вопрос требует серьезных дополнительных исследований. Помимо концентрации нагрузок неблагоприятные экологические следствия имеет (может иметь) специализация на монокультуре (приусадебные участки как сплошное картофельное поле), а также нарушение технологии  использования удобрений и пестицидов.

Проведенные обследования показали, что в частном сельскохозяйственном секторе наблюдаются многие неблагоприятные экологические процессы, требующие внимания агрономов, зоотехников, сельскохозяйственных экологов и аграрной науки. Ранее соответствующие службы обслуживали преимущественно колхозы и совхозы.

Реформирование сельскохозяйственного сектора экономики должно базироваться не на институциональных изменениях, как ныне, а на экологических приоритетах.

Представляется целесообразным косвенное рыночное регулирование сельскохозяйственного природопользования. Как крупные предприятия, так и фермеры, и мелкие товаропроизводители в ЛПХ должны иметь доступ к льготным кредитам, субсидиям, подлежать льготному налогообложению. Однако, при нарушении экологических норм и правил сельскохозяйственные производители должны лишаться таких льгот.

Необходимо экономически стимулировать хозяйства населения, которые используют щадящие режимы эксплуатации своих садово-огородно-дачных участков.

Важнейшими задачами по обеспечению экологического благополучия населения являются:

- Обеспечение эффективной работы сооружений по очистке коммунальных и промышленных сточных вод, стоков животноводческих комплексов, ливневых стоков с территории населенных мест.

- Ликвидация несанкционированных свалок отходов, организация санитарной очистки населённых мест.

- Приведение санитарно-защитных зон предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

- Удаление из выявленных зон накопления тяжелых металлов школ, детских садов, больниц и других учреждений, функционирование которых особо чувствительно к загрязнению среды.

#### 3.2.10.7	Приоритетные природоохранные меры. Развитие системы обращения с отходами

Водораздельное положение района предъявляет повышенные требования к качеству сбрасываемых в водотоки сточных вод. Особенно актуальна надлежащая очистка сточных вод сахарного завода.

Требует безотлагательного решения проблема чистоты вод – как централизованного водоснабжения, так и нецентрализованного.

Схемой территориального планирования определено строительство очистных сооружений в п. Коренево.

Неотложной задачей является инвентаризация дачных и коттеджных поселений с целью выявления нарушений природоохранных норм (размещения в водоохранных зонах, санитарное состояние и т.д.).

Развитие системы обращения с отходами

Необходимо создавать для сельхозпредприятий специально оборудованные места для хранения пестицидов, а также решить проблему утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов.

Эксплуатируемые в настоящее время скотомогильники не отвечают санитарным и ветеринарным правилам. Не решены проблемы сбора и утилизации медицинских отходов. 	Сбор твёрдых бытовых отходов от частного сектора пгт. проводится регулярно, а в деревнях и сёлах сбор организован муниципальными образованиями. Схемой территориального планирования предусмотрено строительство:

Размещение и строительство объектов размещения отходов потребления на земельных участках, в Пушкарском сельсовете ( площадь 67 828 кв.м.), предусматривается на 2016-2020 годы.

Схема объектов размещения отходов потребления в Кореневском районе.

Строительство полигона твердых коммунальных отходов: в МО «Толпинский с/с» на перспективу 2020 2025 гг.

Также запланировано в Кореневском районе запланирована ликвидация несанкционированных свалок.

На территории Кореневского района нет мест пригодных для хранения пестицидов и агрохимикатов, представляющих угрозу для окружающей среды. Поэтому приоритетным для охраны окружающей среды района является также обеспечение безопасного хранения и утилизации химических средств защиты растений.

Необходимо создавать для сельхозпредприятий специально оборудованные места для хранения пестицидов, а также решить проблему утилизации непригодных или запрещенных к применению пестицидов в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» № 109-ФЗ от 19.07.1997 г. (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 1-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ).

### 3.2.11 Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования района

Таблица 15 - Основные технико-экономические показатели Кореневского района

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория | тыс. га |  |  |
|  | Всего в том числе: | тыс.га | 87175 | 87175 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га/ % | 65285,52/75% | 65285,52/75% |
|  | земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | га | 10707/12,2% | 10707 / 12,3% |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 1130 / 1,3% | 1096 / 1,3% |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов, всего из них: | га | 0 | 0 |
|  | - особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | га | 0 | 0 |
|  | - природоохранного назначения (заказники) | га | 0 | 0 |
|  | - рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
|  | - историко-культурного назначения | га | 0 | 0 |
|  | - иные особо ценные земли |  | 0 | 0 |
|  | земли лесного фонда, всего из них: | га | 6458 / 7,4% | 6458 / 7,4% |
|  | - леса первой группы | га |  |  |
|  | земли водного фонда | га | 327 / 0,4% | 327 / 0,4% |
|  | земли запаса | га | 964 / 1,1% | 964 / 1,1% |
|  | Население, всего в том числе: | тыс. чел./% от общ. числ. н. | 16299 | 15000 |
|  | - численность городского населения |  | 5514 / 33,8% | 5300 / 35,3 % |
|  | - численность сельского населения |  | 10785 / 66,1% | 9700 / 65,6% |
|  | сельское хозяйство |  | 2030 | 2050 |
|  | Экономический потенциал Объем промышленного производства |  |  |  |
|  | Объем промышленного производства | млн.руб. | 3036,9 | 4039,5 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | ед. | 12 | 13 |
|  | Общеобразовательные школы | ед. | 17 | 15 |
|  | Учреждения начального и среднего профессионального образования | ед. |  |  |
|  | Высшие учебные заведения | ед. |  |  |
|  | Больницы | ед. | 2 | 2 |
|  | Поликлиники | ед. | 1 | 1 |
|  | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | ед. |  |  |
|  | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) | ед. | 47 | 47 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность ж/д сети, всего в том числе: | км | 54,1 | 54,1 |
| 6.1.1. | - федерального значения |  | 38,9 | 38,9 |
| 6.1.2. | - регионального значения |  | 15,2 | 15,2 |
| 6.1.3. | - межселенного значения |  | - | - |
| 6.2. | Протяженность автомобильных дорог, всего в том числе: | км | 219,12 | 250,0 |
| 6.2.1. | - федерального значения |  |  |  |
| 6.2.2. | - регионального значения |  | 31,2 | 31,2 |
| 6.2.3. | - межселенного значения |  | 187,92 | 218,92 |
| 6.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием | км | 211,32 | 250,00 |
| 6.4. | Плотность транспортной сети | км/1000 км2 |  |  |
| 6.4.1. | - железнодорожной |  | 62,0 | 62,0 |
| 6.4.1. | - автомобильной |  | 242,41 | 286,78 |
| 6.5. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 6.6. | Протяженность трубопроводного транспорта | км | - | - |
| 6.7. | Аэропорты в т.ч. | единиц |  |  |
| 6.7.1. | - международного значения |  | - | - |
| 6.7.2. | - федерального значения |  | - | - |
| 6.7.3. | - местного значения |  | - | - |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.2. | Водопотребление | тыс.м3/ сут. | 1,51 | 4,59 |
| 7.1.3. | Производительность водозаборных сооружений - в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/ сут. | 18,1 | 18,1 |
| 7.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 78,9 | 270 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут. | 0,21 | 2,0 |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | тыс.м3/ сут. | 0,21 | 2,0 |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут. | 0,8 | 1,5 |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников электроснабжения | млн. кВт. час |  |  |
| 7.3.2. | Потребность в: |  |  |  |
| 7.3.2.1. | - электроэнергии, всего | млн. кВт.ч/год | 33,4 | 44,0 |
| 7.3.3. | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше |  |  |  |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1. | Потребление газа, всего в том числе: | млн.м3/ год | 7,8 | 20,0 |
| 7.4.1.1. | - на коммунально-бытовые нужды |  | 6,4 | 16,0 |
| 7.4.1.2. | - на производственные нужды |  | 1,4 | 4,0 |
| 7.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 37 | 60 |
| 7.4.3. | Источники подачи газа | сооруж. | АГРС | АГРС |
| 7.5. | Связь |  |  |  |
| 7.5.1. | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 1366 | 1500 |
| 7.5.2. | Охват населения телевизионным вещанием, всего в том числе: | % от общ.числ. насел. | 100% | 100% |
| 7.5.3.1 | - городского населения |  | 100% | 100% |
| 7.5.3.2. | - сельского населения |  | 100% | 100% |
| 7.5.4. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 18 | 18 |
| 7.6. | Санитарная очистка территорий: |  |  |  |
| 7.6.1. | Мусороперерабатывающие заводы |  | - | - |
| 7.6.2. | Мусоросжигательные заводы |  | - | - |
| 7.6.3. | Мусороперегрузочные станции |  | - | - |
| 7.6.4. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 60 | 60 |
| 8.2. | Общее количество крематориев | ед. | - | - |
| 9. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | т |  |  |
| 9.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 |  |  |
| 9.3. | Удельный вес загрязненных водоемов | % |  |  |
| 9.4. | Рекультивация нарушенных территорий | км2 |  |  |
| 9.5. | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | км2 |  |  |
| 9.6. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - |  |
| 9.7. | Защита почв и недр | га | - |  |
| 9.8. | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов |  |  |  |